|  |  |  |  |  |  | Devis Choisissez une option. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de projet |  |
| Sous-ministériat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de dossier |  |
| Direction générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de document |  |
| Plans et devis d’ingénierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité responsable de la préparation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des sols et des matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Route | Tronçon |  | Section |  | Municipalité |  |  | CEP |  | MRC |  | Longueur |
| Identification technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro du plan |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéro de l’unité administrative |  |  |  |

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE	DESCRIPTION	PAGE

1.	Généralités	3

1.1	Documents de réference	3

1.2	Documents fournis par le MTMD	4

1.3	Sigles	4

2.	Objet du contrat	5

2.1	Description des travaux	5

3.	Obligations légales et réglementaires de l’entrepreneur	5

3.1	Activités assujetties à des autorisations détenues par le MTMD	5

3.1.1	Activités à l’extérieur des limites des travaux	6

3.1.2	Déclarations de conformité	6

3.2	Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM)	7

3.2.1	Généralités	7

3.2.2	Mode de paiement	7

4.	Localisation des travaux	7

5.	Déversement de matières dangereuses liquides	8

6.	Disposition des matériaux naturels de déblais	9

6.1	Autorisation et permis de disposition	9

6.2	Disposition de matériaux naturels de déblais en zone agricole	9

6.3	Mode de paiement	11

7.	Matières résiduelles	11

7.1	Généralités	11

7.1.1	Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site	11

7.1.2	Preuves de disposition hors site	11

7.2	Matières dangereuses résiduelles	11

7.2.1	Mode de paiement	12

7.3	Matériaux de démolition	12

7.3.1	Matières granulaires résiduelles (MGR)	12

7.3.2	Composantes métalliques recouvertes de peinture contenant des métaux lourds	16

7.3.3	Bois traité	17

7.4	Valorisation de résidus industriels de source externe	17

8.	Utilisation de sols d’emprunt non extraits d’une source reconnue	17

9.	Sols et eaux contaminés	18

9.1	Gestion des sols contaminés	18

9.1.1	Généralités	18

9.1.2	Caractérisation environnementale des sols	18

9.1.3	Notions de terrain d’origine	19

9.1.4	Excavation des sols	19

9.1.5	Réutilisation des sols contaminés sur le terrain d’origine	20

9.1.6	Disposition dans un lieu autorisé par le MELCCFP	20

9.1.7	Dépôt définitif de sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine	21

9.1.8	Stockage temporaire	22

9.1.9	Transport	24

9.2	Découverte fortuite de sols ou d’eau contaminés	24

9.3	Gestion de sols contaminés à la suite d’un déversement accidentel	24

9.4	Gestion d’eau pompée pour l’assèchement d’excavations	25

9.4.1	Mode de paiement	26

9.5	Sols contenant des traces d’amiante (< 0,1 %)	26

9.6	Traçabilité des sols contaminés excavés	27

9.6.1	Création du projet dans Traces Québec	27

9.6.2	Suivi du transport des sols contaminés	28

9.6.3	Attestation	28

9.6.4	Transport des sols contaminés dans un lieu de stockage temporaire	29

9.6.5	Traçabilité des sols contaminés transportés à l’extérieur du Québec	29

9.6.6	Mode de paiement	29

10.	Caractérisation environnementale	29

11.	Transport et disposition à l’extérieur du Québec	30

12.	Variation des quantités	31

13.	Pénalités	31

13.1	Généralités	31

13.2	Non-respect des exigences contractuelles	31

13.3	Omission de déclaration	31

13.4	Désobéissance à un avis	31

13.5	Non-respect de la Loi sur la qualité de l’environnement	32

14.	Signature et date du devis	32

LISTE DES ANNEXES

Annexe	DESCRIPTION	PAGE

Annexe 1 – Documents fournis par le MTMD	34

Annexe 2 – Formulaire : Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM)	35

Annexe 3 – Plan de localisation	42

Annexe 4 - Définitions	43

Instructions portant sur l’affichage et le retrait des textes masqués

Pour afficher les instructions adressées au concepteur sous le format de textes masqués (texte de couleur bleue ou rouge sur fond gris), l’option Texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Toujours afficher ces marques de mise en forme à l’écran doit être activée.

Pour imprimer la version définitive du devis, l’option Imprimer le texte masqué dans le menu Fichier/Options/Affichage/Options d’impression doit être désactivée.

La présente zone de texte sur fond vert doit être effacée manuellement avant l’impression de la version définitive.

Informations générales adressées au concepteur

Ce devis type doit être utilisé pour la réalisation de travaux de gestion environnementale, de matériaux d’excavation, de matériaux de démolition, de matières dangereuses et d’eaux d’excavation. Il constitue un aide-mémoire pour le concepteur.

Le présent devis n’est pas applicable à une réhabilitation environnementale réalisée en vertu de la section IV « Protection et réhabilitation des terrains » de la LQE. Dans ce cas, le concepteur doit rédiger un devis spécifique contenant les exigences du plan de réhabilitation approuvé par le MELCCFP.

Ce devis type n’est pas applicable lorsque les matériaux ou les sols contiennent de l’amiante au sens du CSTC, c’est-à-dire à une concentration de ≥ 0,1 % par volume ou de 5 fibres d’amiante ou plus dans l’échantillon. Un article est cependant prévu pour les sols contenant de l’amiante à un niveau de trace (< 0,1 % ou 4 fibres d’amiante ou moins), car des restrictions environnementales sont applicables à leur gestion.

Le concepteur doit adapter le contenu du devis au contexte des travaux. Ainsi, les textes proposés doivent être modifiés, retirés ou complétés.

Signification des différents types de textes :

les zones de texte bleu ou rouge sur fond grisé constituent des instructions à l’attention du concepteur et ne doivent pas apparaître au devis définitif;

les champs surlignés en jaune peuvent être modifiés selon les particularités du contrat;

- les zones de texte bleu sur fond orangé sont utilisées pour indiquer les modifications significatives par rapport à la version antérieure de ce devis type et ne doivent pas apparaître au devis définitif.

Le texte en rouge vise à guider le concepteur dans la création des articles à prévoir au bordereau de soumission.

Les codes d’ouvrages, correspondant aux modes de paiement prescrits dans ce devis type et dans le Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation (CCDG) du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), sont présents dans le système Bordereaux et demandes de paiement (BDP).

Les articles relatifs aux pénalités et aux ajustements sont présentés en lien avec des articles inscrits au bordereau et ils ne sont pas à prévoir au bordereau de soumission.

Toute question relative à ce devis type doit être transmise à la Direction de l’environnement du MTMD.

Toutes les références doivent être validées par le concepteur.

L’article « Numéro de dossier » a été retiré.

# Généralités

Le titre et le contenu de cet article ont été révisés.

Ce devis complète, par son contenu, le Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation (CCDG – XXXX) du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

## Documents de réference

Nouvel article.

En plus du CCDG, l'entrepreneur doit réaliser les travaux en conformité avec les documents suivants :

Guide d’application – Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (MELCCFP);

Guide d’application – Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (MELCCFP);

Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales (CEAEQ);

Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés et ses fiches techniques (MELCCFP);

Guide de caractérisation des terrains (MELCCFP);

Guide de référence – Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (MELCCFP);

Guide explicatif sur les nouvelles dispositions réglementaires – Gestion sécuritaire de l’amiante : Prévenir l’exposition des travailleurs à l’amiante (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ((CNESST));

Lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés (MELCCFP);

Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité (MELCCFP);

Lignes directrices relatives à la valorisation de résidus de béton, de brique, d’enrobé bitumineux, du secteur de la pierre de taille et de la pierre concassée résiduelle (MELCCFP);

Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2);

Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 47.01);

Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 49);

Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ (RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1);

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1);

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 18);

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19);

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r. 37);

Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46);

Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, chapitre Q-2, r. 7.1);

Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32);

Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 43);

Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 43.1).

## Documents fournis par le MTMD

Nouvel article.

Le concepteur doit énumérer les documents applicables au présent devis et fournis à l’entrepreneur, par exemple les études de caractérisation environnementale.

Les rapports suivants sont joints à l’annexe 1 du présent devis :

auteur (date), titre;

auteur (date), titre, etc.

L’article « Ouvrages de protection de l’environnement » a été retiré.

## Sigles

Les sigles ont été révisés.

Le concepteur doit inclure dans la liste ci-dessous les sigles utilisés dans le devis.

La signification des principaux sigles utilisés dans le présent devis est présentée ci-dessous.

| CCDG | Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation du MTMD |
| --- | --- |
| CEAEQ | Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec |
| CPTAQ | Commission de protection du territoire agricole du Québec |
| CSTC | Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 4) |
| GIPSRTC | Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés |
| HAM | Hydrocarbures aromatiques monocycliques |
| HAP | Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
| LDVSC | Lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés |
| LEDCD | Lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition |
| LET | Lieu d’enfouissement technique |
| LQE | Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) |
| MELCCFP | Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs |
| MGR | Matière granulaire résiduelle |
| MTMD | Ministère des Transports et de la Mobilité durable |
| PGSM | Plan de gestion des sols et des matériaux |
| RAAUL | Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ (RLRQ, chapitre P-41.1, r 1.1) |
| RCTSCE | Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 47.01) |
| REIMR | Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles |
| RREEMR | Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 43) |
| RRFTVSCE | Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 43.1) |
| RVMR | Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 49) |
| REAFIE | Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1) |
| RESC | Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 18) |
| RPRT | Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r. 37) |
| RSCTSC | Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46) |
| RTMD | Règlement sur le transport des matières dangereuses (RLRQ, chapitre C-24.2, r.43) |

# Objet du contrat

## Description des travaux

Nouvel article.

Les matériaux et les sols visés par le présent devis sont exempts d’amiante au sens du CSTC, c’est-à-dire que la concentration en fibres d’amiante est inférieure à 0,1 %.

Les travaux consistent à ajouter une description des travaux.

# Obligations légales et réglementaires de l’entrepreneur

## Activités assujetties à des autorisations détenues par le MTMD

Le concepteur doit inclure cet article si le projet est assujetti à des autorisations environnementales et si le MTMD détient les autorisations requises.

Pour les activités projetées à l’intérieur des limites des travaux, le MTMD détient les autorisations environnementales requises. Les exigences relatives à ces autorisations environnementales sont intégrées au contrat.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : L’entrepreneur a la possibilité de soumettre de nouvelles demandes d’autorisation auprès des organismes émetteurs.

Si par le choix de sa méthode de travail, et ce, même à l’intérieur des limites des travaux, l’entrepreneur prévoit ne pas pouvoir respecter les autorisations détenues par le MTMD, il doit obtenir de nouvelles autorisations auprès des autorités concernées avant de pouvoir mettre en application sa méthode de travail. Toute nouvelle demande d’autorisation environnementale doit se faire en conformité avec les documents contractuels et être approuvée par le surveillant.

Option 2 : L’entrepreneur n’a pas la possibilité de soumettre de nouvelles demandes d’autorisation.

Si par le choix de sa méthode de travail, et ce, même à l’intérieur des limites des travaux, l’entrepreneur prévoit ne pas pouvoir respecter les autorisations détenues par le MTMD, de nouvelles autorisations doivent être obtenues auprès des autorités concernées avant que l’entrepreneur puisse mettre en application sa méthode de travail.

Le MTMD se réserve le droit de juger de la recevabilité d’une telle demande de modification et demeure le seul responsable d’obtenir les nouvelles approbations auprès des organismes concernés.

Le concepteur doit conserver les deux paragraphes suivants, quelle que soit l’option choisie.

L’entrepreneur doit considérer que le processus d’une nouvelle approbation peut entraîner des délais supplémentaires à l’intérieur desquels les travaux visés par la demande ne sont pas autorisés.

Les coûts associés à l’obtention des nouvelles autorisations, aux délais supplémentaires afférents et aux mesures à mettre en place pour respecter les exigences additionnelles sont aux frais de l’entrepreneur.

### Activités à l’extérieur des limites des travaux le titre a été révisé

Pour toute activité ou tout ouvrage envisagé à l’extérieur des limites des travaux et assujetti à des règlements relevant d’un organisme public, l’entrepreneur doit obtenir les autorisations nécessaires pour leur réalisation. Il en est de même pour toute activité projetée sur une propriété nécessitant la permission du propriétaire foncier ou du gestionnaire.

Les coûts associés à l’obtention et au respect de ces autorisations sont aux frais de l’entrepreneur. Ce dernier doit aussi prévoir les délais supplémentaires encourus pour l’obtention de ces autorisations. Aucune autorisation de commencer les travaux n’est délivrée par le MTMD, tant que l’entrepreneur n’a pas soumis au surveillant une copie de chacune des autorisations requises.

Les exigences du devis s’appliquent à l’intérieur comme à l’extérieur des limites des travaux, aux aménagements temporaires réalisés dans les limites des travaux, aux sites et aux chemins nécessaires aux activités se trouvant à l’extérieur des limites (aire de chantier, aire de rebuts, aire de stockage, aire de concassage et de tamisage des sols et des matériaux, etc.).

Dès le début des travaux, l’entrepreneur doit avoir sur le chantier le matériel nécessaire pour réaliser les interventions prescrites au contrat. L’entrepreneur doit intervenir immédiatement pour tout événement susceptible de causer un dommage à l’environnement ou jugé comme étant dommageable par le surveillant.

Les coûts associés à l’obtention des nouvelles autorisations, aux délais supplémentaires afférents et aux mesures à mettre en place pour respecter les exigences additionnelles sont aux frais de l’entrepreneur.

### Déclarations de conformité

Le texte masqué contenant les conditions requises pour l’application de cet article a été retiré, puisqu’elles sont incorporées dans le paragraphe suivant.

L’entrepreneur doit remplir et déposer au MELCCFP les formulaires de déclarations de conformité requis s’il prévoit réaliser des activités de stockage, de concassage et de tamisage de MGR sur des sites de son choix, à l’extérieur des limites des travaux, en vue de les valoriser dans le cadre du projet (art. 259 du REAFIE).

Il doit fournir au MTMD une copie des déclarations de conformité déposées ainsi qu’une confirmation de réception du MELCCFP.

Dans son calendrier des travaux, l’entrepreneur doit tenir compte du délai de 30 jours obligatoire entre le dépôt de la déclaration de conformité et le début de l’activité. Le MTMD ne peut pas être tenu responsable de quelque retard que ce soit associé à ce délai.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

L’entrepreneur doit remplir et transmettre au MELCCFP le formulaire de modification d’une déclaration de conformité aussitôt qu’il constate qu’une mise à jour est requise. Il doit également fournir au MTMD une copie des documents déposés ainsi qu’une confirmation de réception du MELCCFP.

#### Mode de paiement

L’option du paiement de la déclaration de conformité à l’unité a été retirée.

La déclaration de conformité ne fait pas l’objet d’un article particulier au bordereau. L’entrepreneur doit en répartir les coûts dans les prix des ouvrages correspondants.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Tous les frais relatifs à une déclaration de conformité requise à la réalisation d’une activité de l’entrepreneur située à l’extérieur des limites des travaux sont assumés par l’entrepreneur.

## Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM)

Nouvel article.

### Généralités

Nouvel article.

L’entrepreneur doit remplir et présenter au surveillant le PGSM qu’il prévoit appliquer. Le formulaire du PGSM est présenté à l’annexe 2 du présent devis.

Le PGSM doit être présenté au surveillant au moins 10 jours avant le début des travaux.

Aucune autorisation de commencer les travaux, incluant le déboisement, n’est délivrée par le MTMD avant que le PGSM n’ait été jugé comme étant recevable. Si l’entrepreneur ne peut pas respecter la date limite de dépôt du PGSM, et que le début des travaux est reporté, les frais associés aux délais sont à sa charge.

Si certains éléments du PGSM ne peuvent pas être précisés avant le début des travaux, l’entrepreneur doit les intégrer dès qu’il les a identifiés ou que le surveillant les lui a signalés. L’entrepreneur doit remettre la version révisée du PGSM au surveillant dans un délai de 5 jours après que les éléments manquants ont été identifiés ou signalés.

L’entrepreneur doit s’assurer que tout nouvel élément et toute modification apportés au PGSM soient clairement identifiés pour pouvoir suivre l’évolution du PGSM. L’entrepreneur doit aussi s’assurer que les modifications apportées soient conformes aux exigences environnementales applicables et, dans le cas contraire, il doit en informer immédiatement le surveillant.

Tout nouvel élément doit être présenté au surveillant au moins 5 jours avant la date du début des travaux concernés par cet élément. L’entrepreneur doit obtenir l’autorisation du surveillant avant de mettre en œuvre toute modification effectuée au PGSM.

L’entrepreneur doit informer son personnel et ses sous-traitants du contenu du PGSM et de ses mises à jour.

Le PGSM doit permettre de démontrer comment l’entrepreneur prévoit appliquer les exigences contractuelles du devis.

### Mode de paiement

Nouvel article.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

XXXXXX (unité) ou XXXXXX (global) Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM)

La préparation et le maintien du PGSM sont payés au prix global ou à l’unité à l’article « Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM) » du bordereau. Le prix couvre notamment les correctifs nécessaires et il inclut toute dépense incidente.

# Localisation des travaux le titre a été révisé

Le texte masqué suivant a été révisé.

Le concepteur peut retirer cet article si la localisation des travaux est déjà définie dans un autre devis du contrat. S’il conserve cet article, le concepteur peut inclure le plan de localisation en annexe.

Les travaux de … sont situés sur les routes suivantes :

route XXXX, à partir du chaînage XX+XXX et se prolongeant en direction XXXX jusqu’au chaînage XX+XXX, soit une longueur totale d’environ XXXX, dans la municipalité de XXXX située dans la municipalité régionale de comté de XXXX et faisant partie de la circonscription électorale provinciale de XXXX;

le débit journalier moyen annuel (DJMA) de ce tronçon de la route est de XXXX.

La phrase suivante a été ajoutée.

Le plan de localisation est joint à l’annexe 3.

# Déversement de matières dangereuses liquides

À la suite de toute perte, toute fuite ou tout déversement de produits pétroliers, de fluides hydrauliques (incluant les huiles biodégradables synthétiques ou végétales) ou d’autres matières dangereuses liquides, peu importe la quantité déversée, l’entrepreneur doit prendre les mesures suivantes sans délai :

sécuriser les lieux;

éteindre toute source d’allumage (cigarette, moteur, etc.);

arrêter la perte, la fuite ou le déversement à la source;

informer le surveillant;

contenir la substance déversée à l’aide du matériel approprié (absorbant granulaire, en feuille ou en boudin, etc.);

sceller les drains et les regards à proximité pour protéger les réseaux d’égout;

informer Urgence-Environnement. Le numéro de téléphone doit être affiché dans le bureau de chantier et doit être entré dans les contacts des téléphones cellulaires du personnel de chantier :

URGENCE-ENVIRONNEMENT

Bureau régional

Téléphone : 1-XXX-XXX-XXXX

URGENCE-ENVIRONNEMENT

Téléphone : 1-866-694-5454

24 heures sur 24

Le concepteur doit inclure le paragraphe suivant lorsque le projet touche le fleuve, l’estuaire, le golfe ou la Baie-des-Chaleurs.

La puce suivante a été révisée.

Pour un incident de pollution maritime dans le fleuve Saint-Laurent, informer sans délai la Garde côtière canadienne. Le numéro de téléphone doit être affiché dans le bureau de chantier et doit être entré dans les contacts des téléphones cellulaires du personnel de chantier :

Garde côtière canadienne – Incident de pollution maritime

Téléphone : 1-800-363-4735

Le concepteur doit inclure le paragraphe suivant lorsqu’une source d’alimentation d'eau potable est présente à proximité du chantier.

La puce suivante a été révisée.

Pour un incident pouvant affecter une source d’alimentation en eau potable, informer sans délai la municipalité de […] ou le propriétaire de la source d’eau potable. Le nom de la personne responsable de l’alimentation d’eau potable et son numéro de téléphone doivent être affichés dans le bureau de chantier et doivent être entrés dans les contacts des téléphones cellulaires du personnel de chantier :

Municipalité de […] ou nom du propriétaire ou du responsable

Personne responsable de l’alimentation en eau potable : […]

Téléphone : […]

Si la situation s’aggrave et devient hors contrôle, les services d’urgence municipaux doivent aussitôt être contactés en composant le 911;

À moins qu’un service d’urgence n’indique une autre procédure à suivre, l’entrepreneur doit :

mettre en place l’aménagement requis ou des feuilles ou des boudins absorbants pour endiguer le maximum de produit, si la substance déversée atteint un fossé ou un milieu aquatique situé où une estacade où une barrière d’eau n’a pas été aménagée;

Les deux puces suivantes ont été révisées.

récupérer le matériel absorbant souillé dans des contenants étanches et le gérer conformément à l’article 7.2 « Matières dangereuses résiduelles » du présent devis;

excaver et gérer les MGR et le sol contaminé par le déversement, en conformité avec l’article 9.3 « Gestion de sols contaminés à la suite d’un déversement accidentel » du présent devis;

La puce suivante a été ajoutée.

récupérer et gérer tout autre matériau contaminé par le déversement, conformément à l’article 7.2 « Matières dangereuses résiduelles » du présent devis.

# Disposition des matériaux naturels de déblais

Cet article a été révisé.

Le concepteur doit inclure cet article lorsque l’entrepreneur doit effectuer des travaux d’excavation ou de terrassement.

Cet article n’est pas applicable aux MGR ni aux sols contaminés. L’entrepreneur doit plutôt se référer à l’article 7.3.1 « Matières granulaires résiduelles (MGR) » et à l’article 9 « Sols et eaux contaminés » du présent devis pour leur gestion.

L’entrepreneur ne doit disposer aucun matériau naturel dans un milieu humide, sur la rive et sur le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans une zone inondable identifiée au schéma d’aménagement et de développement de la MRC, que ce soit à l’intérieur de l’emprise, en dehors de la fondation de la route et des zones de terrassement identifiées aux plans et devis ou à l’extérieur des zones directement touchées par les travaux. Le stockage temporaire est également interdit.

La hauteur maximale des empilements de matériaux de 3 m vise à limiter l’impact visuel. Le concepteur doit cependant s’assurer que cette hauteur maximale n’est pas en conflit avec d’autres contraintes à la réalisation des travaux (ex. : la hauteur maximale d’empilements de matériaux prescrite par une étude géotechnique).

À moins d’indication contraire, la hauteur des empilements de matériaux ne doit pas dépasser 3 m.

## Autorisation et permis de disposition le titre a été ajouté

Le stockage temporaire a été ajouté au texte existant.

Il est interdit de stocker temporairement ou de disposer des matériaux naturels sur un terrain privé ou sur les terres du domaine de l’État sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du propriétaire foncier ou du gestionnaire foncier.

Le paragraphe suivant a été révisé.

L’entrepreneur est responsable d’obtenir, à ses frais, toute attestation de conformité requise en vertu de la réglementation municipale ou tout permis requis auprès de la municipalité pour la disposition des matériaux naturels de déblais sur les terrains visés. Il doit fournir une copie de l’attestation ou du permis au surveillant.

L’entrepreneur doit s’assurer de ne pas modifier le drainage sur les terrains ou sur les parcelles avoisinantes en disposant des matériaux naturels de déblais. Si une telle modification est constatée, l’entrepreneur doit remettre les lieux dans l’état qui prévalait avant la disposition des matériaux naturels de déblais.

## Disposition de matériaux naturels de déblais en zone agricole

Le concepteur doit inclure cet article lorsque les travaux se situent à proximité ou à l’intérieur de la zone agricole.

Les conditions qui nécessitent ou non l’obtention d’une autorisation sont émises dans la décision 348 292 de la CPTAQ.

Les deux paragraphes suivants ont été révisés. Le stockage temporaire a été ajouté.

Pour stocker temporairement ou disposer des matériaux naturels sur les terres qui se trouvent en zone agricole à l’extérieur de l’emprise, l’entrepreneur doit préalablement vérifier s’il doit obtenir une autorisation de la CPTAQ. Le cas échéant, il doit l’obtenir et en transmettre une copie au surveillant.

Pour des travaux d’utilité publique, il doit s’assurer qu’il ne peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 2 (6) du RAAUL.

Les travaux effectués pour un producteur agricole, et visant à favoriser la pratique de l’agriculture, doivent respecter les conditions stipulées aux articles 22, 23 et 24 du RAAUL. Ils doivent notamment couvrir une superficie maximale de 2 hectares et être recommandés et supervisés par un agronome. Ces travaux ne sont permis qu’une seule fois par lot sans autorisation de la CPTAQ.

Lorsque le RAAUL ne s’applique pas, la décision 348 292 de la CPTAQ peut être consultée afin de déterminer la nécessité d’obtenir une autorisation. S’il y a lieu, l’entrepreneur doit prévoir les délais requis pour obtenir les autorisations avant de procéder au stockage temporaire ou à la disposition des matériaux naturels de déblais.

À moins d’exigences différentes émises dans l’autorisation, l’entrepreneur doit respecter minimalement les dispositions suivantes :

tout remblai en zone agricole doit faire l’objet d’une prescription agronomique. Le rapport agronomique doit inclure les points suivants, sans s’y limiter :

études géotechniques;

description des matériaux;

épaisseur de la couche de sol arable à conserver;

endroit pour l’entreposage du remblai sur le site;

épaisseur maximum de la couche de remblai;

méthode de remblayage;

suivi des recommandations après travaux;

déchiquetage de souches et de résidus de bois;

incorporation des débris végétaux;

la couche de sol arable superficielle doit être conservée intégralement sur les lieux en l’entassant distinctement des matériaux de déblai, afin d’être réutilisée lors du réaménagement;

en prévision de la remise en état des lieux, dans le dernier mètre, aucun matériau grossier de plus de 100 mm n’est permis;

les déblais entreposés sur le site visé, de même que le sol arable d’origine préalablement conservé, doivent être étendus de façon que le profil final des lieux s’harmonise aux terrains adjacents;

une couverture végétale (selon la prescription agronomique) doit y être implantée au plus tard X jours après les travaux de remblai;

l’entrepreneur doit fournir une copie des autorisations requises et, s’il y a lieu, du rapport agronomique au surveillant, 7 jours avant de procéder à la disposition des matériaux naturels de déblais.

Le concepteur doit inclure le paragraphe suivant en présence d’une érablière ou d’un peuplement propice à l’acériculture.

Aucune intervention n’est permise dans une érablière, un peuplement forestier propice à l’acériculture identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Le concepteur doit inclure les paragraphes suivants pour un projet comprenant des travaux majeurs de terrassement.

L’entrepreneur doit fournir un croquis montrant les caractéristiques du remblai projeté. Le croquis doit contenir : la localisation, la largeur, la hauteur, les pentes finales, le volume des matériaux à remblayer, les limites des propriétés et la localisation des lacs, des cours d’eau et des milieux humides à proximité. En plus de la réglementation en vigueur, le remblai doit respecter les caractéristiques d’aménagement suivantes :

les pentes des talus doivent être adoucies à un rapport minimal de 1 V : 2,5 H;

la hauteur du remblai doit s’intégrer au relief environnant;

lorsqu’il est complété, le remblai doit faire l’objet d’un engazonnement par ensemencement mécanique ou hydraulique, conformément à l’article 19.3.6 « Engazonnement par ensemencement mécanique ou hydraulique » du CCDG. Si l’engazonnement ne peut être exécuté durant les périodes prévues à cet article, une mesure temporaire de contrôle de l’érosion doit être installée sur les sols dénudés, perturbés ou remaniés jusqu’à ce que l’engazonnement soit effectué.

L’entrepreneur doit faire approuver ce croquis par le surveillant avant d’entreprendre les travaux préparatoires à l’exploitation des aires de rebuts.

## Mode de paiement

Nouvel article.

La disposition des matériaux naturels de déblais est payée au mètre cube à l’article « Déblais de 2e classe » du bordereau, selon les spécifications de l’article 11.4.8.1.2 « Mode de paiement » du CCDG.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

510400 (m cube) Déblais de 2e classe

# Matières résiduelles

L’article « Définition » a été retiré. L’information de cet article a été déplacée à la nouvelle annexe 4 « Définitions ».

## Généralités

Ajout de la référence ci-dessous aux définitions de l’annexe 4 du devis.

Des définitions relatives au présent article sont présentées à l’annexe 4 du présent devis.

L’entrepreneur doit procéder régulièrement au nettoyage des aires de chantier pour qu’elles soient libres de déchets en tout temps. Il est interdit de rejeter des matières résiduelles dans l’environnement.

Le paragraphe suivant a été révisé.

Les matières résiduelles qui ne peuvent pas être réutilisées sur le chantier en respect de la LQE et des règlements applicables doivent être acheminées dans un lieu autorisé par le MELCCFP pour leur gestion (traitement, stockage, valorisation ou élimination).

Les exigences concernant le manifeste du transport avant de quitter le site avec tout chargement de matières résiduelles ont été retirées.

Les documents attestant de la prise en charge des matières par l’exploitant du lieu autorisé ont été déplacés au nouvel article 7.1.2 « Preuves de disposition hors site ».

Le paragraphe suivant a été ajouté.

L’entrepreneur doit préalablement soumettre le choix de son lieu autorisé dans le PGSM pour approbation du surveillant.

### Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site

Nouvel article et nouveau formulaire.

Pour chaque chargement de matières résiduelles dangereuses et non dangereuses gérées hors site, l’entrepreneur doit inscrire les renseignements correspondants dans le formulaire « Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site » et le transmettre au surveillant à la fin de chaque jour ou semaine.

Ce formulaire est fourni avec le devis.

### Preuves de disposition hors site

Nouvel article.

Pour toute matière résiduelle expédiée hors du chantier, l’entrepreneur doit joindre au formulaire « Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site » les preuves écrites attestant de la prise en charge des matières par l’exploitant du lieu et précisant la nature des matières et leur quantité.

## Matières dangereuses résiduelles

En plus des exigences de l’article 11.4.8.3 « Matières dangereuses » du CCDG, les matières dangereuses mises au rebut (ex. : restes de peinture, d’enduit, de décapant, d’huiles usées, de carburant, de peinture décapée contenant du plomb, de matière ou d’objet dont la surface est contaminée par une matière dangereuse, etc.) doivent être recueillies par des entreprises possédant les autorisations requises pour la gestion de ces matières.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

L’entrepreneur doit soumettre, au préalable, son choix de transporteur et de lieu d’élimination autorisé dans le PGSM pour approbation du surveillant.

L’expédition de ces matières jusqu’à un lieu d’élimination de matières dangereuses doit être confiée à un transporteur titulaire d’une autorisation le mot ministérielle a été ajouté ministérielle.

Le transport de matières dangereuses résiduelles doit aussi être effectué conformément au RTMD. Les preuves écrites de leur prise en charge par les entreprises concernées (document d’expédition, formulaire d’admission des matières par l’entreprise autorisée ou autre, précisant la nature des matières et leur quantité) doivent être remises au surveillant lors de leur disposition.

### Mode de paiement

Nouvel article.

La mise au rebut de matières dangereuses est payée au kilogramme, au litre ou au mètre cube à l’article « Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés) » du bordereau, selon les spécifications de l’article 11.4.8.3.2 « Mode de paiement » du CCDG.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112180 (kg), 112182 (L) ou 112184 (m cube) Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)

## Matériaux de démolition

La hauteur maximale de 3 m vise à limiter l’impact visuel des empilements de matériaux. Le concepteur doit cependant s’assurer que cette hauteur maximale n’est pas en conflit avec d’autres contraintes à la réalisation des travaux (ex. : hauteur maximale d’empilements de matériaux prescrite par une étude géotechnique).

Après la démolition d’infrastructures, l’entrepreneur doit séparer et mettre en pile les matériaux en fonction de leur nature et de leur niveau de contamination connu ou potentiel.

À moins d’indication contraire, la hauteur des empilements de matériaux ne doit pas dépasser 3 m.

### Matières granulaires résiduelles (MGR) le titre a été révisé

Le concepteur doit inclure cet article lorsque les travaux comportent la démolition partielle ou complète, ou l’entretien d’un ouvrage en béton, l’enlèvement d’un revêtement de chaussée en enrobé les mots par excavation ont été ajoutés par excavation, l’excavation de pierre concassée le mot résiduelle a été ajouté résiduelle au sens du RVMR ou l’excavation de matériaux recyclés (MR) au sens de la norme BNQ 2560-600.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Cet article n’est pas applicable aux travaux encadrés par les devis 12X « Revêtement de chaussée en enrobé » et « Travaux d’entretien de la chaussée en béton ». Ces devis contiennent déjà des articles sur la gestion environnementale des matériaux.

Cet article n’est pas applicable lorsque les matériaux contiennent de l’amiante le texte masqué suivant a été ajouté au sens du CSTC. Pour les travaux de planage d’enrobé contenant des fibres d’amiante, le concepteur doit se référer au devis 12X « Enlèvement et disposition d’un enrobé contenant des fibres d’amiante ».

En plus des exigences de l’article 11.4.8.2 « Matériaux de démolition » du CCDG, l’entrepreneur doit se conformer aux modalités de cet article pour les matériaux suivants, la précision suivante a été ajoutée qui sont considérés comme des MGR au sens du RVMR :

le béton provenant de la démolition partielle ou complète, ou de l’entretien d’un ouvrage;

Les trois puces suivantes ont été révisées.

le revêtement en enrobé enlevé par excavation;

la « pierre concassée résiduelle » au sens du RVMR, excavée de la structure ou de l’infrastructure de la chaussée existante;

les matériaux recyclés excavés de la chaussée existante (MR au sens de la norme NQ 2560-600).

#### Rôles définis dans la réglementation environnementale

Nouvel article.

L’entrepreneur doit assumer les rôles de producteur et de valorisateur (utilisateur) des MGR, au sens du RVMR et du REAFIE. Il doit, malgré le fait que l’article 284 (3) du REAFIE ne l’exige pas dans cette situation, fournir au surveillant l’attestation de la catégorie.

#### Excavation des MGR

Nouvel article.

L’entrepreneur doit excaver les MGR de façon sélective en fonction de leur nature, de leur catégorie du RVMR (connue ou potentielle) et, s’il y a lieu, des indices olfactifs et visuels de contamination. Par sa méthode de travail, l’entrepreneur doit limiter les mélanges inappropriés qui pourraient entrainer une contamination croisée ou une modification de la catégorie des MGR. Lorsque la catégorie des MGR en place est connue, il doit les excaver en tenant compte de la délimitation spatiale (ex. : polygones) des différentes catégories présentes pour chaque type de MGR.

#### Stockage temporaire, concassage et tamisage

Le terme « matériaux » a été remplacé par « MGR » et l’entreposage temporaire en chantier a été ajouté au texte masqué suivant.

Le concepteur doit inclure cet article lorsque les MGR doivent être entreposées temporairement en chantier ou sur un site externe choisi par l’entrepreneur (incluant ou non le concassage ou le tamisage des MGR).

Les termes « matériaux » et « limites des travaux » ont été remplacés par « MGR » et « limites du chantier » au paragraphe suivant.

L’entrepreneur doit effectuer toute activité de stockage temporaire, de concassage et de tamisage des MGR à l’intérieur des limites du chantier. Si l’entrepreneur effectue ces activités en dehors des limites du chantier, il doit, au préalable, remettre au surveillant une copie de la déclaration de conformité ou des autorisations obtenues.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

L’entrepreneur doit indiquer au PGSM la localisation précise des lieux de stockage des MGR, et ce, que ces lieux soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur des limites du chantier. Il doit également indiquer la quantité estimée ainsi que le type et la catégorie des MGR qui seront stockés dans ces lieux.

À tout moment au cours des travaux, sur demande du surveillant, l’entrepreneur doit être en mesure d’informer ce dernier du type et de la provenance des MGR se trouvant sur ces lieux de stockage temporaire.

#### Caractérisation environnementale des MGR

Nouvel article.

L’entrepreneur doit respecter les dispositions de l’article 12.2.2.1.4 « Exigences environnementales des matières granulaires résiduelles » du CCDG concernant la caractérisation environnementale des MGR. En plus des éléments exigés au CCDG, l’entrepreneur doit respecter les exigences de l’article 10. « Caractérisation environnementale » du présent devis.

##### Caractérisation des MGR en place (avant excavation)

Nouvel article.

Le concepteur doit conserver cet article si une caractérisation des MGR en place doit être réalisée. Le cas échéant, le concepteur doit adapter le texte ci-dessous en précisant les secteurs, leur localisation, leur superficie, les types de MGR, la profondeur approximative à atteindre, etc.

En plus des éléments exigés au CCDG, l’entrepreneur doit réaliser une étude de caractérisation complémentaire des MGR en place à l’aide de tranchées exploratoires dans les secteurs suivants :

secteur 1;

secteur 2, etc.

Les paramètres exigés dans le RVMR doivent minimalement être analysés, et la fréquence d’échantillonnage prescrite pour les sols dans le Guide de caractérisation des terrains doit être appliquée pour les MGR qui sont sous forme granulaire.

##### Caractérisation des MGR en empilements

Nouvel article.

Le concepteur doit conserver le paragraphe suivant s’il veut exiger que l’entrepreneur réalise une caractérisation des MGR sur demande pour confirmer leur catégorie à la suite de leur excavation ou de leur conditionnement.

En plus des dispositions de l’article 12.2.2.1.4 « Exigences environnementales des matières granulaires résiduelles » du CCDG, le MTMD peut aussi exiger une caractérisation environnementale pour confirmer la catégorie des MGR à la suite de leur excavation ou de leur conditionnement.

#### Utilisation des MGR dans le projet

Nouvel article.

Lorsqu’il est prévu de réutiliser les MGR dans les ouvrages à construire, le concepteur doit s’assurer que les usages prévus sont permis à l’article 27 du RVMR en fonction de la catégorie des MGR. L’utilisation de MGR de catégorie 4 à l’extérieur du terrain d’origine et de MGR hors catégorie nécessite une autorisation préalable du MELCCFP.

Usages listés sous « Construction ou réparation de routes et de rues, y compris celles des secteurs résidentiels, municipaux et agricoles » de l’article 27 du RVMR :

Les MGR provenant d’une construction routière du MTMD et qui sont réutilisées dans une construction routière du MTMD nécessitent une caractérisation environnementale si le site de provenance des MGR contient ou est susceptible de contenir des sols contaminés > A ou des matières contaminées. Le cas échéant, l’unité responsable du projet doit réaliser une caractérisation environnementale des MGR selon le RVMR lors de la préparation du projet.

Usages listés sous « Activités diverses » de l’article 27 du RVMR :

Les MGR provenant d’une construction routière du MTMD et qui sont réutilisées pour les usages énumérés sous « Activités diverses », par exemple l’usage « butte antibruit », nécessitent une caractérisation environnementale préalable selon le RVMR, et ce, même si la butte antibruit fait partie du projet, qu’elle est construite dans l’emprise du MTMD, à l’intérieur des limites du projet et de provenance des MGR. Le cas échéant, l’unité responsable du projet doit réaliser la caractérisation environnementale des MGR lors de la préparation du projet.

L’entrepreneur doit utiliser uniquement les MGR qui sont conformes à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 du RVMR, et ce, pour les usages permis à l’article 27 du RVMR en fonction de la catégorie. Les MGR doivent être mises en place au-dessus de l’élévation maximale des eaux souterraines, sauf s’il s’agit de pierre concassée résiduelle de catégorie 1 du RVMR.

Toute réutilisation de MGR de catégorie 4 doit être exécutée sur le terrain d’origine de ces MGR, en vertu du RVMR. Le terrain d’origine des MGR est défini comme étant l’aire des travaux (lot de chantier) d’où elles ont été excavées.

Pour chaque type de MGR utilisé dans le projet, l’entrepreneur doit remettre au surveillant une attestation de la catégorie selon les conditions des articles applicables, soit 11.6.2.1.3 « Remblais comportant des matières granulaires résiduelles » et 12.2.2.1 « Attestation de conformité » du CCDG. À cette fin, l’entrepreneur doit utiliser le formulaire « Attestation de la catégorie du RVMR – Matières granulaires résiduelles provenant d’un projet routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable et réutilisées dans ce même projet ».

Ce formulaire est fourni avec le devis.

L’entrepreneur doit gérer les MGR inutilisées, conformément à l’article 7.3.1.6 « Gestion hors site des MGR » du présent devis.

#### Gestion hors site des MGR

Nouvel article visant à regrouper les trois articles suivants.

##### Récupération des MGR excédentaires par l’entrepreneur le titre a été révisé

Cet article a été révisé.

Le concepteur doit inclure cet article lorsque les MGR sont susceptibles d’être utilisées à d’autres fins par l’entrepreneur ou d’être remises par ce dernier à un tiers.

Le concepteur doit prévoir au bordereau la disposition des MGR dans un lieu autorisé au cas où elles ne pourraient pas être réutilisées.

Concernant le 3e paragraphe de cet article, l’utilisation de MGR de catégorie 4 n’est permise que sur le terrain d’origine de ces MGR, en vertu du RVMR. Le terrain d’origine est défini comme étant l’aire des travaux (lot de chantier) d’où ont été excavés les matériaux.

Si l’entrepreneur prévoit réutiliser les MGR ailleurs que dans une construction routière du MTMD ou qu’il prévoit les remettre à un tiers autre qu’un lieu autorisé par le MELCCFP (ex. : propriétaire d’un terrain privé), une étude de caractérisation environnementale des MGR, réalisée conformément au RVMR, est requise. Si cette étude n’est pas fournie par le MTMD, ou si la composition ou la qualité environnementale des MGR a changé et que l’étude n’est plus représentative, l’entrepreneur doit la faire réaliser à ses frais et la fournir au surveillant avant de transporter les MGR à l’extérieur du chantier ou du site de stockage temporaire utilisé durant le projet.

MGR hors catégorie

Dans le cas où les résultats de caractérisation sont non conformes aux normes du RVMR, l’entrepreneur n’est pas autorisé à utiliser les MGR ni à les remettre à un tiers, et doit obligatoirement les acheminer dans un lieu autorisé conformément à l’article 7.3.1.6.2 « Disposition des MGR dans un lieu autorisé par le MELCCFP » du présent devis.

MGR de catégorie 4

Si les résultats de caractérisation démontrent que les MGR sont uniquement de catégorie 4, l’entrepreneur n’est pas autorisé à les utiliser hors du chantier ni à les remettre à un tiers, et doit d’abord vérifier avec le surveillant la possibilité de les utiliser dans le projet sur leur terrain d’origine avant de les acheminer dans un lieu autorisé. Dans le cas où les MGR de catégorie 4 ne peuvent pas être utilisées sur leur terrain d’origine, l’entrepreneur doit en disposer conformément à l’article 7.3.1.6.2 « Disposition des MGR dans un lieu autorisé par le MELCCFP » du présent devis.

MGR de catégorie 1, 2 ou 3

Avant de remettre les MGR à un tiers autre qu’un lieu autorisé par le MELCCFP, l’entrepreneur doit fournir au surveillant un exemplaire de l’étude de caractérisation environnementale portant sur ces MGR. L’entrepreneur doit aussi fournir au surveillant une copie des deux documents suivants remis au propriétaire du terrain récepteur :

le formulaire « Attestation de la catégorie du RVMR – Remise de matières granulaires résiduelles provenant de travaux réalisés à contrat sur le réseau routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable » rempli et signé par l’entrepreneur;

le formulaire « Remise de matières granulaires résiduelles provenant de travaux sur le réseau routier – Formulaire d’entente » rempli et signé par le propriétaire du terrain récepteur et par l’entrepreneur.

Ces formulaires sont fournis avec le devis.

##### Disposition des MGR dans un lieu autorisé par le MELCCFP le titre a été révisé

Cet article a été révisé. Les types de lieux récepteurs ont été ajoutés en fonction du type et de la catégorie des MGR.

L’entrepreneur doit acheminer dans un lieu autorisé par le MELCCFP toute MGR excédentaire non récupérée ou non conforme au RVMR (hors catégorie). L’entrepreneur doit soumettre, au préalable, son choix de lieu autorisé dans le PGSM pour approbation du surveillant.

Le concepteur doit adapter le texte des paragraphes suivants en fonction de la disponibilité de ces lieux récepteurs dans la région et en tenant compte des distances et des coûts de transport par rapport à l’emplacement du projet :

entreprises de recyclage : contacter le 3RMCDQ (https://3rmcdq.com/), l’ACRGTQ (https://www.acrgtq.qc.ca/) et, au besoin, la direction régionale du MELCCFP;

liste des centres de traitement de sols contaminés (CTSC) : https://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/lieux/lieux-enfouis.pdf;

liste des LET autorisés et en exploitation : https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/LET-autorise-exploitation.pdf;

liste des LEDCD autorisés et en exploitation : https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/LEDCD-autorise-exploitation.pdf.

L’entrepreneur doit disposer les MGR dans les lieux autorisés en priorisant le recyclage et le traitement par rapport à l’enfouissement.

Les MGR excédentaires de catégorie 1, 2 ou 3 du RVMR doivent être acheminées à une entreprise de recyclage autorisée par le MELCCFP.

La pierre concassée résiduelle hors catégorie et la pierre concassée résiduelle excédentaire de catégorie 3 ou 4 pouvant être traitées doivent être acheminées dans un centre de traitement de sols contaminés autorisé par le MELCCFP.

Les MGR hors catégorie ou de catégorie 4 qui ne sont pas traitables doivent être acheminées dans un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP et régi par le REIMR tel qu’un LET ou un LEDCD.

Si elles ne peuvent pas être acheminées vers une entreprise de recyclage ou un centre de traitement, les MGR excédentaires, toutes catégories confondues, doivent être transportées dans un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP et régi par le REIMR. Il en est ainsi également pour les MGR excédentaires dont la catégorie est inconnue.

##### Mode de paiement

Nouvel article.

Le concepteur doit adapter le texte de cet article en fonction des matériaux à gérer, de la disponibilité des lieux récepteurs dans la région et tenir compte des distances et des coûts de transport par rapport à l’emplacement du projet.

Matériaux destinés à une entreprise de recyclage ou un lieu d’enfouissement :

Pour la gestion hors site des matériaux suivants :

béton massif et revêtements en béton (non recouverts d’enrobé) de catégorie 1, 2 ou 3 du RVMR;

revêtements en béton (recouverts d’enrobé) de catégorie 3 du RVMR;

ouvrages massifs en maçonnerie cimentés de catégorie 1, 2 ou 3 du RVMR.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

510300 (m cube) Déblais de 1re classe

La gestion hors site des matériaux ci-dessous dans une entreprise de recyclage ou un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP est payée au mètre cube à l’article « Déblais de 1re classe » du bordereau :

béton massif et revêtements en béton (non recouverts d’enrobé) de catégorie 1, 2, 3 ou inconnue du RVMR;

revêtements en béton (recouverts d’enrobé) de catégorie 3 ou inconnue du RVMR;

ouvrages massifs en maçonnerie cimentés de catégorie 1, 2, 3 ou inconnue du RVMR.

Matériaux destinés à une entreprise de recyclage ou un lieu d’enfouissement :

Pour la gestion hors site des matériaux suivants

béton et matériaux recyclés (MR) de catégorie 1, 2 ou 3 du RVMR;

enrobé de catégorie 3 ou inconnue du RVMR;

pierre concassée résiduelle de catégorie 1 ou 2 du RVMR;

pierre concassée résiduelle de catégorie 3 du RVMR qui est non traitable dans un centre de traitement de sols contaminés (par bioventilation), c’est-à-dire dont les résultats de caractérisation correspondent à l’un des profils suivants :

| Profils | Contaminants inorganiques |  | Contaminants organiques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inorganiques § | Lixiviation | HP C10-C50 § | Composés organiques |
| 1 | ≤ A | - | plage A-B | ≤ 2e colonne tableau 2* |
| 2 | plage A-B | - | plage A-B | ≤ 2e colonne tableau 2* |
| 3 | plage B-C | ≤ 4e colonne tableau 1* | plage A-B | ≤ 2e colonne tableau 2* |
| 4 | plage B-C | ≤ 4e colonne tableau 1* | plage B-C | ≤ 2e colonne tableau 2* |
| 5 | plage B-C | ≤ 4e colonne tableau 1* | ≤ A | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 6 | plage B-C | ≤ 4e colonne tableau 1* | plage A-B | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 7 | plage B-C | ≤ 4e colonne tableau 1* | plage B-C | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |

§ valeurs des critères A-B-C du GIPSRTC pour les sols contaminés

* de l’annexe I du RVMR

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

510400 (m cube) Déblais de 2e classe

La gestion hors site des matériaux ci-dessous dans une entreprise de recyclage ou un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP est payée au mètre cube à l’article « Déblais de 2e classe » du bordereau.

béton et matériaux recyclés (MR) de catégorie 1, 2, 3 ou inconnue du RVMR;

enrobé de catégorie 3 ou inconnue du RVMR;

pierre concassée résiduelle de catégorie 1, 2 ou inconnue du RVMR;

pierre concassée de catégorie 3 du RVMR qui est non traitable dans un centre de traitement de sols contaminés.

Pierre concassée résiduelle destinée à un centre de traitement de sols contaminés ou à un lieu d’enfouissement

Pour la gestion hors site des matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables suivants :

pierre concassée résiduelle hors catégorie du RVMR (traitable ou non);

pierre concassée résiduelle de catégorie 4 du RVMR (traitable ou non);

pierre concassée résiduelle de catégorie 3 du RVMR qui est traitable dans un centre de traitement de sols contaminés (par bioventilation), c’est-à-dire dont les résultats de caractérisation correspondent à l’un des profils suivants :

| Profils | Contaminants inorganiques |  | Contaminants organiques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inorganiques § | Lixiviation | HP C10-C50 § | Composés organiques |
| 1 | ≤ A | - | plage B-C | ≤ 2e colonne tableau 2* |
| 2 | plage A-B | - | plage B-C | ≤ 2e colonne tableau 2* |
| 3 | ≤ A | - | ≤ A | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 4 | plage A-B | - | ≤ A | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 5 | ≤ A | - | plage A-B | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 6 | plage A-B | - | plage A-B | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 7 | ≤ A | - | plage B-C | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |
| 8 | plage A-B | - | plage B-C | > 2e et ≤ 3e colonne tableau 2* |

§ valeurs des critères A-B-C du GIPSRTC pour les sols contaminés

* de l’annexe I du RVMR

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112186 (t) ou 112196 (m cube) Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables, avec les variables catégorie, niveau de contamination et type de contamination correspondantes.

La gestion hors site de la pierre concassée résiduelle dans un centre de traitement de sols contaminés ou un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP est payée à la tonne ou au mètre cube à l’article « Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables » du bordereau en fonction :

de sa catégorie du RVMR (catégorie 3, 4 ou hors catégorie) ;

du niveau de contamination selon les critères A-B-C du GIPSRTC et,

du type de contamination (organique, inorganique ou organique et inorganique).

Enrobé destiné à un lieu d’enfouissement

Pour la gestion hors site des résidus d’enrobé non valorisables suivants :

enrobé de catégorie 4 du RVMR;

enrobé hors catégorie du RVMR.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112187 (t) ou 112197 (m cube) Gestion hors site d’enrobé récupéré non valorisable, avec la variable de la catégorie correspondante.

La gestion hors site de l’enrobé dans un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP est payée à la tonne ou au mètre cube à l’article « Gestion hors site de résidus d’enrobé non valorisables » du bordereau en fonction de sa catégorie du RVMR (catégorie 4 ou hors catégorie).

Matériaux recyclés (MR) destinés à un lieu d’enfouissement

Pour la gestion hors site des matériaux recyclés excavés non valorisables suivants :

matériaux recyclés de catégorie 4 du RVMR;

matériaux recyclés hors catégorie du RVMR.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112188 (t) ou 112198 (m cube) Gestion hors site de matériaux recyclés excavés non valorisables, avec la variable de la catégorie correspondante.

La gestion hors site de matériaux recyclés dans un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP est payée à la tonne ou au mètre cube à l’article « Gestion hors site de matériaux recyclés excavés non valorisables » du bordereau en fonction de leur catégorie du RVMR (catégorie 4 ou hors catégorie).

Béton destiné à un lieu d’enfouissement

Pour la gestion hors site des résidus de béton non valorisables suivants :

béton de catégorie 4 du RVMR;

béton hors catégorie du RVMR.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112189 (t) ou 112199 (m cube) Gestion hors site de béton récupéré non valorisable, avec la variable de la catégorie correspondante.

La gestion hors site du béton dans un lieu d’enfouissement autorisé par le MELCCFP est payée à la tonne ou au mètre cube à l’article « Gestion hors site de résidus de béton non valorisables » du bordereau en fonction de sa catégorie du RVMR (catégorie 4 ou hors catégorie).

Le prix couvre notamment le conditionnement, le stockage temporaire, le chargement, le transport, l’admission au lieu autorisé, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

### Composantes métalliques recouvertes de peinture contenant des métaux lourds

Le titre de l’article a été simplifié en retirant le plomb.

Le concepteur doit inclure cet article lorsque le MTMD prévoit démanteler et se départir de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb, de l’arsenic ou du chrome à un niveau excédant la norme du Règlement sur les matières dangereuses (RMD), c’est-à-dire lorsqu’au moins un de ces métaux a une concentration supérieure à 5 mg/L dans le lixiviat (concentration obtenue par l’essai de lixiviation TCLP, EPA 1311).

Les composantes métalliques de la structure XX préciser l’endroit sont recouvertes par de la peinture contenant un taux de plomb, d’arsenic ou de chrome dépassant la norme du Règlement sur les matières dangereuses (RMD). Les résultats analytiques correspondants sont disponibles sur demande. Les composantes métalliques doivent être traitées par une technique appropriée afin d’enlever la couche de revêtement contenant du plomb, de l’arsenic ou du chrome avant leur gestion finale. Le texte sur la quantité estimée de matériaux à gérer a été retiré.

Si l’entrepreneur exécute ce traitement au chantier, il doit respecter les exigences de l’article 15.14.1 « Mesures de protection environnementale pour travaux de métallisation ou de peinturage en chantier » du CCDG.

Si l’entrepreneur n’exécute pas ce traitement au chantier, il doit envoyer les composantes visées à une entreprise spécialisée qui détient une autorisation du MELCCFP. Avant d’acheminer les composantes métalliques à cette entreprise, l’entrepreneur doit fournir au surveillant une preuve écrite indiquant que cette dernière détient l’autorisation exigée. Les résidus de décapage contaminés au plomb, à l’arsenic ou au chrome doivent ensuite être transportés et gérés par des entreprises titulaires d’autorisations pour transporter, traiter ou éliminer des matières dangereuses. Les preuves écrites de la prise en charge des résidus par les entreprises concernées (document d’expédition, formulaire d’admission des matières par l’entreprise autorisée ou autre, précisant la nature des matières et leur quantité) doivent être remises au surveillant lors de leur disposition.

Le concepteur doit inclure les paragraphes suivants au besoin.

Le paragraphe suivant a été révisé.

L’entrepreneur doit soumettre, au préalable, une copie des documents suivants dans le PGSM pour approbation du surveillant :

l’autorisation délivrée par le MELCCFP du site où les activités visant le décapage des pièces métalliques doivent être effectuées.

l’autorisation délivrée par le MELCCFP du site où la gestion de matières dangereuses résiduelles (résidus de décapage) doit être effectuée.

L’entrepreneur doit aussi fournir les documents suivants :

une preuve de livraison des membrures d’acier à l’atelier de décapage dans un délai maximal de 48 heures suivant la livraison si ce travail est réalisé en atelier;

une preuve de livraison des résidus de décapage vers le lieu autorisé dans un délai maximal de 48 heures.

#### Mode de paiement

Les codes d’ouvrage suivant ont été ajoutés.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112160 (m carré), 112161 (m cube) ou 112159 (Global) Traitement hors site de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb ou d’autres métaux lourds.

Le traitement hors site de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb, de l’arsenic ou du chrome est payé au mètre carré ou mètre cube ou prix global à l’article « Traitement hors site de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb ou d’autres métaux lourds » du bordereau.

Le prix couvre notamment le transport, le traitement, l’entreposage, les analyses, la documentation, la gestion finale des résidus et des composantes visés, et il inclut toute dépense incidente.

L’article « Disposition des matériaux contaminés par une matière dangereuse » a été retiré.

### Bois traité

Le concepteur doit inclure cet article lorsque les travaux requièrent la gestion de composantes en bois traité.

La structure XX préciser l’endroit à démanteler comporte des composantes en bois traité. Le texte sur le volume total estimé a été retiré.

Le paragraphe suivant a été révisé.

Le bois traité démantelé qui ne peut être réutilisé dans l’ouvrage doit être acheminé dans un centre de tri ou de récupération autorisé, incinéré par une entreprise autorisée à effectuer la valorisation énergétique du bois traité par traitement thermique ou éliminé dans un LET.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Une membrane imperméable doit être placée en dessous et par-dessus le bois traité démantelé, et ce, jusqu’à ce qu’il soit réutilisé dans l’ouvrage ou géré hors site.

L’article « Réutilisation et élimination (mise au rebut) » a été retiré.

## Valorisation de résidus industriels de source externe

Le concepteur doit inclure cet article lorsque le MTMD permet l’utilisation de résidus industriels de provenance externe tels que des scories, des mâchefers ou des stériles miniers pour le projet en remplacement de granulats naturels.

Le paragraphe suivant a été révisé.

Le MTMD permet d’utiliser dans les ouvrages à construire des matériaux résiduaires tels que des scories, des mâchefers ou des stériles miniers qui proviennent d’une source externe en remplacement de granulats naturels ou de MGR. L’entrepreneur doit, au préalable, fournir au surveillant la catégorie des matériaux résiduaires ainsi que l’entente de valorisation en vigueur conclue entre le MELCCFP et le fournisseur des matériaux ou l’autorisation qui lui a été accordée par le MELCCFP indiquant les usages permis pour la catégorie des matériaux résiduaires. L’entrepreneur doit utiliser les matériaux uniquement pour les usages autorisés et s’assurer que ces matériaux ne sont pas mélangés avec des sols.

# Utilisation de sols d’emprunt non extraits d’une source reconnue le titre a été révisé

Le concepteur doit inclure cet article lorsque les travaux comportent l’utilisation de sols d’emprunt qui ne proviennent pas d’une sablière, d’un banc d’emprunt reconnu ou d’une carrière.

Les paragraphes de cet article ont été révisés et remplacés par les paragraphes suivants.

Des sources autres que les sablières ont été intégrées.

Les exigences de caractérisation ont été resserrées.

En plus des exigences de l’article 11.9.1 « Matériaux d’emprunt » du CCDG, avant d’importer en chantier des sols d’emprunt provenant d’une source externe autre qu’une sablière, un banc d’emprunt reconnu ou une carrière, l’entrepreneur doit préalablement transmettre au surveillant la caractérisation environnementale de ces sols, qui doit comprendre, sans s’y limiter, l’analyse des paramètres suivants :

métaux et métalloïdes;

hydrocarbures pétroliers C10-C50;

HAM;

HAP.

La fréquence d’échantillonnage doit respecter les exigences du Guide de caractérisation des terrains.

L’étude de caractérisation doit démontrer que les sols à importer respectent le critère A du GIPSRTC, et ce, pour chaque échantillon et chaque paramètre analysés. Les valeurs de critère A utilisées pour les métaux et les métalloïdes sont celles associées à la province géologique où les travaux sont réalisés.

Lors de la réception des sols d’emprunt au chantier, l’entrepreneur doit prélever un échantillon à tous les 2000 a été révisé à 200 200 m3 et le faire analyser en fonction des 4 paramètres mentionnés ci-dessus.

La caractérisation environnementale préalable des sols et celle effectuée à la réception au chantier sont aux frais de l’entrepreneur.

Si les résultats indiquent que le niveau de contamination de ces sols est supérieur au critère A du GIPSRTC, le MTMD refuse l’utilisation de ces sols et l’entrepreneur doit les retourner à ses frais à leur lieu de provenance ou en disposer à ses frais dans un lieu autorisé par le MELCCFP.

Les études de caractérisation environnementale requises dans cet article doivent être réalisées selon les exigences de l’article 10. « Caractérisation environnementale » du présent devis.

# Sols et eaux contaminés

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Passif environnemental

Le concepteur doit vérifier la présence de sites inscrits au passif environnemental du MTMD à l’intérieur et autour des limites du projet à l’aide de la couche d’information « Passif environnemental » sur la carte interactive SIGO :

https://www.geomsp.qc/igo2/transports-quebec/

Il doit uniquement tenir compte des sites non réhabilités dont la conclusion est « PTSC ». Ces sites sont visés par le Cadre de référence pour la gestion des sites contaminés sous la responsabilité de l'État :

https://www.quebec.ca/gouvernement/faire-affaire-gouvernement/services-organisations-publiques/autres-services-gouvernementaux/cadre-reference-gestion-sites-contamines-responsabilite-etat.

Lorsqu’un tel site intercepte les limites du projet, il doit être réhabilité complètement lors des travaux (c’est-à-dire jusqu’à l’atteinte de concentrations inférieures ou égales au critère C), lorsque cela est possible, et ce, afin de répondre à l’objectif gouvernemental de réduction du passif et de le retirer de l’inventaire ministériel des terrains contaminés. Il en est ainsi des sites contaminés par une activité humaine au-delà des critères applicables (critère C pour les sols) qui ne seraient pas encore inscrits au passif, mais dont la contamination aurait été révélée par les études de caractérisation réalisées en avant-projet, par exemple.

Dans le cas de sites contaminés situés complètement à l’extérieur des limites du projet, tout en étant à proximité de ce dernier, le concepteur doit évaluer la faisabilité de les réhabiliter dans le cadre du projet. Dans tous les cas, le concepteur doit s’adresser au répondant en sols contaminés de la direction générale territoriale du MTMD pour connaître les détails sur les sites contaminés inscrits au passif environnemental. La faisabilité de réhabiliter un site contaminé au-delà des limites du projet doit être évaluée au cas par cas.

Il est à noter qu’une réhabilitation partielle d’un site contaminé (c’est-à-dire que des sols contaminés > C sont laissés en place) ne permet pas de le retirer du passif.

Déversements accidentels

Le concepteur doit vérifier dans SIGO la présence d’information sur des déversements potentiels survenus à l’emplacement du projet :

rechercher les couches "SMG - Évènement - Historique" et "SMG - Évènement - Actif";

dans le menu « Ma carte », pour chacune de ces deux couches, le concepteur doit cliquer sur les trois petits points de droite, demander à voir les filtres et sélectionner "Accident";

pour chaque accident, le concepteur doit cliquer sur le lien hypertexte qui renvoie au rapport SMG (suivi du monitoring) où on peut trouver, dans le coin supérieur droit, des informations sommaires sur l'accident.

Il est à noter que les rapports SMG d’accident portent sur divers types d’accidents et ne sont pas limités aux déversements. Le rapport SMG ne donne pas d’information sur la qualité du nettoyage du déversement, ni sur la présence ou l’absence de contamination résiduelle sur le site.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Des définitions relatives au présent article sont présentées à l’annexe 4 du présent devis.

## Gestion des sols contaminés

Le texte masqué contenant les conditions requises pour l’application de cet article a été retiré.

### Généralités

Cet article est maintenant obligatoire et ne requiert plus d’étude de caractérisation préalable.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Dans cet article, les critères A, B et C réfèrent aux critères génériques pour les sols du GIPSRTC alors que le RESC réfère aux valeurs de l’annexe I du RESC.

L’entrepreneur doit excaver de façon sélective, manipuler et gérer les sols contaminés conformément au GIPSRTC, à la LQE et aux règlements correspondants.

La référence aux LDVSC a été ajouté au paragraphe suivant

L’entrepreneur doit se référer à l’annexe 5 « Grille de gestion des sols excavés » du GIPSRTC ainsi qu'aux LDVSC pour la gestion finale des sols contaminés excavés.

Les deux paragraphes suivants ont été ajoutés.

Les sols contaminés ne doivent pas être déposés ou remblayés dans les milieux humides ou hydriques.

Les sols excavés de la structure ou de l’infrastructure d’une chaussée, qui ne se classent pas comme une pierre concassée résiduelle au sens du RVMR, mais qui contiennent des particules d’enrobé, doivent être gérés conformément à l’article 7.3.1 « Matières granulaires résiduelles (MGR) » du présent devis.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le paragraphe suivant doit être retiré si aucune étude de caractérisation environnementale des sols n’est fournie par le MTMD.

L’entrepreneur doit effectuer ces tâches en conformité avec les recommandations de l’étude de caractérisation environnementale fournie par le MTMD.

Toute caractérisation complémentaire doit préalablement être autorisée par le MTMD.

### Caractérisation environnementale des sols

Nouvel article.

L’analyse des paramètres suivants est demandée :

métaux et métalloïdes;

hydrocarbures pétroliers C10-C50;

HAM;

HAP;

autres contaminants potentiellement présents.

L’entrepreneur doit respecter les exigences de l’article 10. « Caractérisation environnementale » du présent devis.

#### Caractérisation des sols en place (avant excavation)

Nouvel article.

Si l’entrepreneur doit réaliser une caractérisation dans des secteurs particuliers, le concepteur doit adapter le texte ci-dessous en précisant leur localisation, leur superficie, la profondeur approximative à atteindre, etc.

L’entrepreneur doit réaliser une étude de caractérisation complémentaire des sols en place à l’aide de tranchées exploratoires dans les secteurs suivants :

secteur 1;

secteur 2, etc.

#### Caractérisation des sols en empilements

Nouvel article.

À la demande du surveillant, l’entrepreneur doit réaliser une étude de caractérisation des sols stockés temporairement sous forme de piles afin de déterminer ou confirmer leur niveau de contamination.

#### Mode de paiement

Nouvel article.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

112191 (unité) Échantillonnage de confirmation du niveau de contamination des sols.

La caractérisation environnementale des sols est payée à l’unité pour chaque sondage à l’article « Échantillonnage de confirmation du niveau de contamination des sols » du bordereau. Le prix couvre notamment la mobilisation, la réalisation de sondages, l’échantillonnage, les analyses physico-chimiques, le livrable, et il inclut toute dépense incidente.

### Notions de terrain d’origine

Nouvel article.

#### Pour la réutilisation (remblayage) des sols contaminés

Nouvel article.

Le concepteur doit adapter le paragraphe suivant si le site des travaux comporte plusieurs terrains d’origine, par exemple si le projet prévoit des travaux hors emprise d’excavation et de remblayage de sols contaminés. Le cas échéant, il est suggéré au concepteur d’inclure un plan de localisation de différents terrains d’origine applicables à cette activité.

Pour cette activité, l’emprise routière du MTMD constitue un seul et même terrain d’origine au sens des LDVSC. Lorsque des sols contaminés sont excavés dans l’emprise routière du MTMD, toute réutilisation de ces sols dans l’emprise routière du MTMD est considérée comme étant sur le terrain d’origine. Toute réutilisation de ces sols à l’extérieur de l’emprise du MTMD est considérée comme étant à l’extérieur du terrain d’origine.

#### Pour le stockage temporaire des sols contaminés

Nouvel article.

Pour cette activité, le terrain d’origine correspond au lot de chantier d’où les sols ont été excavés. Lorsque les sols contaminés sont stockés temporairement à l’extérieur du lot de chantier de provenance, le stockage temporaire est considéré comme étant à l’extérieur du terrain d’origine.

### Excavation des sols

Nouvel article.

L’entrepreneur doit excaver et gérer les sols de façon sélective en fonction de leur classification (sols argileux ou granulaires), de leur niveau de contamination (connu ou potentiel) et des indices visuels et olfactifs de contamination.

#### Excavation de sols contaminés > critère C

Nouvel article.

En lien avec l’article 9. « Sols et eaux contaminés » du présent devis, le concepteur doit prévoir l’excavation de tous les sols contaminés > C dans l’emprise du MTMD pour la section de route faisant l’objet des travaux, lorsque cela est possible. Cette consigne vise particulièrement les sols contaminés > C qui sont présents en profondeur et en largeur au-delà des limites d’excavation requises pour le projet de construction. Le concepteur doit prévoir une caractérisation du fond et des parois de l’excavation soit pour confirmer le retrait complet des sols contaminés > C ou pour documenter la qualité environnementale des sols laissés en place, selon l’objectif visé. Dans le cas où il vise une réhabilitation complète des sols contaminés > C, le concepteur doit prévoir des travaux supplémentaires d’excavation des sols jusqu’à la conformité au critère C.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : Les sols contaminés > C présents doivent être entièrement excavés.

L’entrepreneur doit excaver tous les sols contaminés > C prévus aux plans. Dans le cas où la caractérisation des sols du fond et des parois de la zone excavée indique la présence de sols contaminés > C, l’entrepreneur doit les excaver conformément au Guide de caractérisation des terrains, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle caractérisation de la zone réexcavée indique que les sols en place sont conformes au critère C.

Option 2 : Seuls les sols contaminés > C caractérisés en préparation de projet seront excavés.

L’entrepreneur doit excaver tous les sols contaminés > C prévus aux plans. Une caractérisation des sols du fond et des parois de la zone excavée sera réalisée selon les exigences de l’article 9.1.4.1.1 « Caractérisation du fond et des parois de la zone excavée » du présent devis pour documenter la qualité environnementale des sols laissés en place. Dans le cas où cette caractérisation indique la présence de sols contaminés > C, l’entrepreneur n’est pas autorisé à les excaver.

##### Caractérisation du fond et des parois de la zone excavée

Nouvel article.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : La caractérisation de la zone excavée est confiée à l’entrepreneur.

L’entrepreneur doit caractériser le fond et les parois de la zone où des sols contaminés > C ont été excavés. L’entrepreneur doit respecter les exigences de l’article 10. « Caractérisation environnementale » du présent devis.

Le mode de paiement de l’article 9.1.2 « Caractérisation environnementale des sols » du présent devis est applicable.

Le paragraphe suivant doit être conservé uniquement si l’option 1 « Les sols contaminés > C présents doivent être entièrement excavés », de l’article précédent, est retenue.

L’entrepreneur doit réaliser une nouvelle caractérisation du fond ou des parois après chaque surexcavation de sols contaminés > C.

Option 2 : Le MTMD réalise la caractérisation de la zone excavée (directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services professionnels).

Le MTMD ou son mandataire réalise la caractérisation du fond et des parois de la zone excavée.

Le concepteur doit conserver le paragraphe suivant, quelle que soit l’option choisie.

L’entrepreneur ne peut remblayer la zone excavée que sur autorisation écrite du surveillant.

### Réutilisation des sols contaminés sur le terrain d’origine

Nouvel article.

L’entrepreneur doit prioriser la réutilisation des sols contaminés dans la plage B-C, puis dans la plage A-B sur le terrain d’origine, si les caractéristiques de ces sols sont conformes aux exigences du MTMD.

L’entrepreneur doit effectuer le remblayage de ces sols en priorisant les secteurs dont les sols en place sont déjà contaminés. Dans le cas des sols de la plage B-C, il doit prioriser leur réutilisation au-dessus de la nappe phréatique et dans des secteurs où un revêtement de chaussée en enrobé ou en béton sera mis en place.

Le présent article s’applique aussi aux sols contenant des teneurs naturelles dans les plages A-B et B-C. Il s’applique également aux sols dont le niveau > C est attribuable uniquement à des teneurs naturelles.

Tout remblayage de sols visés par le présent article sur le terrain d’origine, mais qui est à l’extérieur des limites du projet, doit être approuvé préalablement par le MTMD.

#### Registre de suivi des sols contaminés

Nouvel article et nouveau formulaire.

Pour chaque chargement de sols contaminés dans les plages A-B et B-C réutilisés sur le terrain d’origine, l’entrepreneur doit remplir le formulaire « Registre de suivi des sols contaminés », sauf s’il s’agit du lot de chantier d’où ces sols ont été excavés. Il doit transmettre le formulaire dûment complété au surveillant chaque jour ou semaine.

Ce formulaire est fourni avec le devis.

Le présent article s’applique aussi aux sols contenant des teneurs naturelles dans les plages A-B et B-C ainsi qu’aux sols dont le niveau > C est attribuable uniquement à des teneurs naturelles.

### Disposition dans un lieu autorisé par le MELCCFP

Les deux paragraphes suivants ont été révisés.

Les sols contaminés excavés qui sont excédentaires, non conformes aux exigences du MTMD ou dont les concentrations en contaminants sont supérieures au critère C doivent être chargés directement dans des camions en vue de leur élimination hors du site dans un lieu autorisé par le MELCCFP, et ce, en fonction de leur niveau de contamination.

Le choix du lieu autorisé incombe à l’entrepreneur. Ce dernier est tenu de choisir un lieu pouvant recevoir des sols contaminés d’au moins une plage de contamination supérieure à celle présente dans les sols à disposer. L’entrepreneur doit soumettre, au préalable, son choix de lieu autorisé dans le PGSM pour approbation du surveillant.

Le texte masqué et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Le concepteur doit évaluer si le paragraphe ci-dessous doit être conservé en fonction, notamment, du niveau de contamination des sols et des types de lieux autorisés présents dans la région, et ce, en tenant compte de la distance et des coûts de transport. Le traitement et la valorisation des sols contaminés dans les lieux autorisés coûtent généralement moins cher en redevances que l’enfouissement (en référence au RRFTVSCE).

Les frais de redevances applicables selon le mode de gestion sont présentés au https://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/redevances-sols-contamines.htm.

Les sols granulaires contaminés > B en contaminants organiques sont généralement traitables dans les centres de traitement.

Les sols granulaires contaminés des plages A-B et B-C sont valorisables dans les lieux d’enfouissement autorisés comme matériaux de recouvrement et pour la construction de chemins d’accès. Cependant, des redevances sont exigibles pour ces modes de gestion (à l’exception des recouvrements final et périodique).

L’entrepreneur doit privilégier les lieux autorisés visant le traitement ou la valorisation des sols contaminés.

Les frais relatifs aux analyses et essais additionnels, qui sont requis pour satisfaire le lieu autorisé qu’il a retenu, sont à la charge de l’entrepreneur.

Tous les frais additionnels réclamés par le lieu autorisé, en raison de différences entre les résultats d’analyse de contrôle des sols reçus et les résultats fournis par le MTMD ou l’entrepreneur, sont à la charge de l’entrepreneur.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

À la suite de l’admission du chargement au lieu autorisé, l’entrepreneur doit remettre au surveillant le bon de pesée électronique uniquement dans le cas de sols qui n’ont pas été suivis dans le système Traces Québec, notamment pour les sols contenant uniquement des teneurs naturelles élevées. Les coupons de pesée doivent être transmis au surveillant, à 16 h, à la fin de chaque jour de travail ou chaque vendredi.

#### Mode de paiement

Dans le cas des sols de la plage A-B non argileux, le concepteur doit prévoir au bordereau les variables « plage A-B élimination » et « plage A-B valorisation », et il doit répartir les quantités de sols de la plage A-B non argileux dans ces deux catégories.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrage requis parmi les suivants :

112190 (t) ou 112195 (m cube) Gestion hors site des sols contaminés, avec variantes.

Les termes « gestion des sols contaminés à l’extérieur des limites des travaux » ont été remplacés par « disposition des sols contaminés dans un lieu autorisé par le MELCCFP ».

La disposition des sols contaminés dans un lieu autorisé par le MELCCFP est payée à la tonne ou au mètre cube à article « Gestion hors site des sols contaminés » du bordereau en fonction :

de leur classification (sols argileux ou granulaires);

du type de contamination (organique, inorganique ou organique et inorganique);

du niveau de contamination selon les critères A-B-C du GIPSRTC et les valeurs de l’annexe I du RESC.

Le prix couvre notamment le conditionnement, le stockage temporaire, le chargement, le transport, l’admission au lieu autorisé, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

Le texte masqué et le paragraphe suivants ont été ajoutés.

Les frais de redevance indiqués dans le paragraphe suivant sont ceux qui sont en vigueur pour l’année 2025.

Le prix exclut toutefois les frais exigibles par le MELCCFP en vertu du RRFTVSCE (5,00 $ ou 11,33 $/tonne selon le cas), car ces frais sont facturés directement au MTMD par le MELCCFP.

Le prix pour l’élimination par enfouissement de sols de la page A-B dans un LET ou un LEDCD doit inclure les frais exigibles par le MELCCFP à l’exploitant du lieu, en vertu du RREEMR (34,00 $/tonne).

Le facteur de conversion utilisé pour l’estimation des quantités de sols à gérer hors site est de 1.8 a été remplacé par 2 2 t pour 1 m3.

### Dépôt définitif de sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine

L’entrepreneur doit respecter les dispositions suivantes s’il dépose définitivement des sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine sur un terrain récepteur autre qu’un lieu autorisé par le MELCCFP. Il doit également respecter les exigences des LDVSC.

#### Volume de sols contaminés A-B inférieur ou égal à 1000 m3 le titre a été révisé

Avant de déposer un volume de sols contaminés de la plage « excavés » a été remplacé par « A-B » A-B inférieur ou égal à 1000 m3 sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit remettre au surveillant un exemplaire des documents suivants :

l’étude de caractérisation environnementale des sols contaminés à déposer;

l’étude de caractérisation environnementale de la portion du terrain récepteur où les sols contaminés sont déposés;

le formulaire « Remise de sols faiblement contaminés provenant de travaux sur le réseau routier – Formulaire d’entente » complété et signé par le propriétaire du terrain récepteur et par l’entrepreneur.

Le paragraphe suivant a été révisé.

À la suite du dépôt des sols contaminés sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit fournir au surveillant le registre préparé par le propriétaire du terrain récepteur ou son représentant, selon les exigences de l’article 2.10 du RPRT.

#### Volume de sols contaminés A-B supérieur à 1000 m3 et inférieur ou égal à 10 000 m3 le titre a été révisé

Avant de déposer un volume supérieur à 1000 m3 et inférieur ou égal à 10 000 m3 de sols contaminés de la plage « excavés » a été remplacé par « A-B » A-B sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit remettre au surveillant un exemplaire de la déclaration de conformité produite par le propriétaire du terrain récepteur ainsi qu’un exemplaire des documents joints à cette déclaration.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

À la suite du dépôt des sols contaminés sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit fournir au surveillant le registre préparé par le propriétaire du terrain récepteur ou son représentant, selon les exigences de l’article 2.10 du RPRT.

#### Volume de sols contaminés A-B supérieur à 10 000 m3 le titre a été révisé

Avant de déposer un volume supérieur à 10 000 m3 de sols contaminés de plage « excavés » a été remplacé par « A-B » A-B sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit remettre au surveillant une copie de l’autorisation délivrée à cette fin par le MELCCFP ainsi qu’une copie des documents joints à cette autorisation.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

À la suite du dépôt des sols contaminés sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit fournir au surveillant le registre préparé par le propriétaire du terrain récepteur ou son représentant, selon les exigences de l’autorisation.

#### Tout volume de sols contaminés B-C

Nouvel article.

Avant de déposer tout volume de sols contaminés de la plage B-C sur le terrain récepteur, l’entrepreneur doit remettre au surveillant une copie de l’autorisation délivrée à cette fin par le MELCCFP ainsi qu’une copie des documents joints à cette autorisation.

#### Mode de paiement

Nouvel article.

Le dépôt définitif de sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine, sur un terrain récepteur autre qu’un lieu autorisé par le MELCCFP, ne fait l’objet d’aucun article au bordereau. Tous les frais engagés pour la réalisation de cette activité, notamment les coûts de mise en œuvre, sont inclus dans le prix des déblais.

### Stockage temporaire

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le concepteur doit adapter cet article si le stockage doit être effectué sur un site déterminé par le MTMD.

Les deux paragraphes suivants ont été révisés.

À défaut de pouvoir être immédiatement réutilisés ou transportés hors site, les sols contaminés doivent être stockés à l’intérieur des limites du chantier et ségrégués sous forme de piles en fonction de leur type (granulaire, argileux, etc.) et de leur niveau de contamination. Une membrane en polyéthylène tissée (ou un équivalent) doit être utilisée en dessous et par-dessus les piles de sols. La membrane doit avoir une épaisseur minimale de 0,15 mm (6 mil). Lorsque plusieurs sections de membrane sont nécessaires, elles doivent être installées de façon à se chevaucher sur une largeur minimale de 1 m. Du matériel de lestage adéquat doit être utilisé pour maintenir en place les membranes de recouvrement. De plus, l’aire de stockage doit être aménagée de manière à pouvoir contenir tout liquide pouvant s’écouler des sols.

L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions du RSCTSC pour stocker les sols contaminés. Lorsque les sols contaminés sont stockés temporairement à l’extérieur du terrain d’origine, il doit fournir au surveillant une copie de l’avis donné à cet effet au MELCCFP, selon le RSCTSC, ou une copie de l’autorisation environnementale requise.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

L’entrepreneur doit fournir au surveillant, sans délai, la localisation précise du lieu de stockage de ces sols, et ce, que ce lieu soit situé à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain d’origine.

Toute eau entrant en contact avec les sols entreposés ou tout liquide qui s’en écoule doit être capté et stocké dans un réservoir ou un bassin étanche. Le fond et les parois du bassin doivent être constitués d’une membrane imperméable et le pourtour doit être muni de bermes étanches et suffisamment hautes pour éviter que les eaux de ruissellement s’y introduisent. Si le liquide s’écoulant des sols est constitué d’hydrocarbures ou d’eau visiblement huileuse, l’entrepreneur doit gérer ce liquide, conformément à l’article 7.2 « Matières dangereuses résiduelles » du présent devis.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : L’échantillonnage est confié à l’entrepreneur

Les paragraphes de cette option ont été révisés et remplacés par les paragraphes suivants.

Si le liquide s’écoulant des sols est de l’eau ne présentant pas de signe apparent de contamination, l’entrepreneur doit en faire prélever des échantillons en respectant les exigences de l’article 10. « Caractérisation environnementale » du présent devis. Le Guide de caractérisation des terrains n’est pas applicable pour cet échantillonnage. Les exigences des cahiers applicables du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales doivent toutefois être respectées. L’entrepreneur doit ensuite gérer l’eau conformément à la réglementation municipale sur les rejets des eaux usées, au GIPSRTC, à la LQE et aux règlements correspondants. L’entrepreneur doit inscrire chaque chargement dans le registre prévu à l’article 7.1.1 « Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site » du présent devis.

À la demande du surveillant, l’entrepreneur doit réaliser une caractérisation des sols en pile pour confirmer le niveau de contamination. Le cas échéant, l’entrepreneur doit respecter les exigences de l’article 9.1.2 « Caractérisation complémentaire des sols » du présent devis.

Option 2 : Le MTMD réalise l’échantillonnage (directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services professionnels).

Si le liquide s’écoulant des sols est de l’eau ne présentant pas de signe apparent de contamination, le MTMD peut procéder à un échantillonnage de cette eau, afin d’en confirmer le mode de gestion approprié à l’égard de la réglementation.

L’entrepreneur doit gérer l’eau conformément à la réglementation municipale sur le rejet des eaux usées, au GIPSRTC, à la LQE et aux règlements correspondants en fonction des directives du surveillant après l’obtention des résultats analytiques, s’il y a lieu.

Le paragraphe suivant a été révisé.

L’entrepreneur doit inscrire chaque chargement dans le registre prévu à l’article 7.1.1 « Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site » du présent devis.

Le paragraphe concernant l’échantillonnage du sol en place ou dans les piles pour confirmer le niveau de contamination par le MTMD a été retiré.

L’entrepreneur doit prévoir les périodes d’attente des résultats d’analyses et il ne peut pas procéder à la gestion de l’eau ou des sols avant d’avoir reçu l’autorisation écrite du surveillant. Aucune réclamation de l’entrepreneur n’est recevable en raison de délais d’analyses.

#### Mode de paiement

Le concepteur doit inclure le paragraphe suivant si l’option 1 « L’échantillonnage est confié à l’entrepreneur » est retenue.

Le code d’ouvrage suivant a été ajouté.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage :

112121 (unité) Échantillonnage de l’eau.

L’échantillonnage de l’eau est payé à l’unité à l’article « Échantillonnage de l’eau » du bordereau. Le prix couvre notamment la mobilisation, l’échantillonnage, les analyses physico-chimiques, le livrable ainsi que toute dépense incidente.

Les codes d’ouvrages suivants ont été ajoutés.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrages requis parmi les suivants :

112120 (L) Gestion hors site de l’eau contaminée;

112125 (L) Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement;

112126 (uni.jour) Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement;

112127 (uni.sem) Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement;

112128 (uni.mois) Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement.

La gestion hors site de l’eau contaminée la précision « provenant du stockage temporaire » été ajoutée provenant du stockage temporaire des sols est payée au litre à l’article « Gestion hors site de l’eau contaminée » du bordereau. Le prix couvre notamment le pompage, le chargement, le stockage temporaire incluant la mise en œuvre du réservoir ou du bassin étanche, le transport, le traitement, l’élimination, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Le mode de paiement de l’article 7.2 « Matières dangereuses résiduelles » du présent devis est applicable pour la gestion hors site du liquide constitué d’hydrocarbures ou d’eau visiblement huileuse provenant du stockage temporaire des sols. En plus des spécifications de l’article 7.2.1 « Mode de paiement » du présent devis, le prix couvre également le pompage, le chargement, le stockage temporaire incluant notamment la mise en œuvre du réservoir ou du bassin étanche, le transport, le traitement, l’élimination, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

La gestion de l’eau contaminée sur le site à l’aide d’une unité de traitement est payée au litre, à la journée, à la semaine ou au mois à l’article « Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement » du bordereau.

Le prix couvre notamment la mobilisation, la démobilisation, l’équipement, le pompage, le traitement, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

### Transport

Retrait du manifeste de transport.

Le transport de sols contaminés doit être effectué en conformité avec le RTMD. À cet effet, les sols ayant un niveau de contamination égal ou supérieur au critère B du GIPSRTC doivent être transportés dans un véhicule à benne recouverte d’une bâche imperméable de façon à retenir les sols à l’intérieur de la benne. Lorsque les sols ont un niveau de contamination égal ou supérieur au critère C du GIPSRTC, le dessus de la benne doit être recouvert afin d’empêcher la pluie ou la neige d’y pénétrer ou le contaminant de s’en échapper. Dans tous les cas, lorsqu’un liquide peut se dégager des sols contaminés, le contenant ou la benne doit être étanche.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

La benne doit être propre et exempte de contamination à son arrivée sur le chantier pour éviter de modifier la qualité environnementale des sols qui seront chargés.

L’article 7.1.6 « Admission au lieu récepteur » a été retiré.

## Découverte fortuite de sols ou d’eau contaminés

Le concepteur doit inclure cet article lorsque l’entrepreneur doit effectuer des travaux d’excavation ou de terrassement dans le cadre de son contrat.

En cas de découverte fortuite de sols ou d’eau contaminés sur le chantier, l’entrepreneur doit arrêter les travaux à l’endroit de la découverte et informer immédiatement le surveillant afin de connaître les actions qu’il doit effectuer.

L’entrepreneur ne doit pas reprendre les travaux d’excavation ou effectuer toute autre intervention à l’égard de cette découverte fortuite sans avoir reçu une autorisation écrite du surveillant.

S’il y a lieu, l’entrepreneur doit exécuter les travaux demandés conformément à l’article 9.1 « Gestion des sols contaminés » et à l’article 9.4 « Gestion d’eau pompée pour l’assèchement d’excavations » du présent devis.

## Gestion de sols contaminés à la suite d’un déversement accidentel

Les sols contaminés à la suite d’un déversement accidentel causé par l’entrepreneur doivent être gérés conformément au GIPSRTC, à la LQE et aux règlements correspondants. Cependant, tous les sols contaminés récupérés doivent être acheminés dans un lieu autorisé par le MELCCFP, et ce, quel que soit leur niveau de contamination.

À la suite d’un déversement accidentel, l’entrepreneur doit immédiatement excaver les sols et les mettre dans des contenants fermés et étanches placés sur une surface imperméable à l’abri des intempéries. L’entrepreneur doit éviter de mélanger ces sols avec les autres déblais, qu’ils soient contaminés ou non.

À la demande du surveillant, l’entrepreneur doit caractériser le fond et les parois de la zone excavée, afin de confirmer le retrait complet des sols contaminés la précision suivante concernant l’objectif de réhabilitation a été ajoutée par le déversement dont la concentration dépasse le critère A ou le niveau de contamination, présents dans les sols avant le déversement. S’il y a lieu, l’entrepreneur doit prévoir les périodes d’attente des résultats d’analyses et aucune réclamation n’est recevable en raison des délais d’analyses. Dans tous les cas, l’entrepreneur ne peut remblayer la zone excavée que sur autorisation écrite du surveillant.

Retrait des années d’expérience du personnel. Référence au nouvel article 9.1.4.1.1 « Caractérisation du fond et des parois de la zone excavée » du présent devis.

La caractérisation du fond et des parois de la zone excavée doit être effectuée conformément à l’article 9.1.4.1.1 « Caractérisation du fond et des parois de la zone excavée » du présent devis, tout en respectant les objectifs de décontamination mentionnés au paragraphe précédent.

Les paragraphes concernant l’analyse chimique et le rapport de caractérisation ont été retirés.

Si le déversement atteint l’eau souterraine ou l’eau de surface, l’entrepreneur doit récupérer la phase immiscible et l’eau visiblement contaminée (eau huileuse), et les entreposer dans un réservoir étanche.

Les matières absorbantes souillées, la phase immiscible et l’eau huileuse doivent être gérées conformément à l’article 7.2 « Matières dangereuses résiduelles » du présent devis. Les frais de caractérisation, de décontamination, d’entreposage, de transport et de gestion des sols contaminés, des matières absorbantes, de la phase immiscible et de l’eau récupérée, de perte de temps ainsi que toute dépense incidente sont aux frais de l’entrepreneur.

## Gestion d’eau pompée pour l’assèchement d’excavationsle titre a été révisé

L’article « Généralités » a été retiré et ses informations ont été incorporées dans cet article.

L’utilisation de cet article a été élargie et ne requiert plus d’étude de caractérisation préalable. Le bassin de décantation a été remplacé par un conteneur étanche.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le concepteur doit inclure cet article lorsque l’eau doit être pompée pour maintenir à sec une excavation. Le présent article ne s’applique pas pour des travaux en milieu humide, sur la rive ou le littoral d’un lac, ou d’un cours d’eau.

Les eaux provenant de l’assèchement des excavations réalisées en zone terrestre doivent être récupérées dans un conteneur ou un réservoir étanche. L’entrepreneur doit prévoir le nombre de conteneurs ou de réservoirs en fonction des besoins du projet.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : L’échantillonnage de confirmation est confié à l’entrepreneur.

Ajout de la référence au nouvel article 10. « Caractérisation environnementale » et retrait des années d’expérience du personnel.

L’entrepreneur doit caractériser l’eau décantée avant sa gestion finale en se conformant à l’article 10. « Caractérisation environnementale » du présent devis. La caractérisation doit être effectuée conformément aux règlements municipaux et aux cahiers applicables du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales. Le Guide de caractérisation des terrains n’est pas applicable à cette caractérisation.

Les paragraphes concernant l’analyse chimique et le rapport de caractérisation ont été retirés.

Option 2 : Le MTMD réalise l’échantillonnage de confirmation (directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services professionnels).

Le MTMD procède à l’échantillonnage de l’eau décantée pour déterminer la qualité environnementale et le mode de gestion approprié. À cet effet, l’entrepreneur doit prévoir les périodes d’attente des résultats d’analyses. Il ne doit pas procéder à la gestion de l’eau avant d’avoir reçu une autorisation écrite du surveillant. Aucune réclamation de l’entrepreneur n’est recevable en raison des délais d’analyses. L’entrepreneur doit gérer l’eau conformément aux normes, aux critères mentionnés et en fonction des directives du surveillant suivant l’obtention des résultats d’analyse.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le concepteur doit inclure le paragraphe ci-dessous seulement s’il existe des normes municipales sur le rejet des eaux usées.

L’entrepreneur doit gérer l’eau décantée conformément à la réglementation municipale sur le rejet des eaux usées. Il doit préalablement obtenir un permis de rejet dans les égouts de la municipalité.

Le texte masqué et les options suivants ont été ajoutés.

En l’absence de norme municipale, le concepteur doit choisir l’une des trois options suivantes :

Option 1 : Le volume d’eau à gérer est faible ou le sol en place est suffisamment perméable pour l’absorber efficacement sans occasionner de ruissellement à la surface du terrain.

En l’absence de norme municipale, il peut rejeter l’eau décantée au sol à la condition qu’elle respecte les critères « Résurgence dans l’eau de surface » du GIPSRTC.

Option 2 : Le volume d’eau à gérer est important ou le sol en place n’est pas suffisamment perméable pour l’absorber efficacement sans occasionner de ruissellement à la surface du terrain.

En l’absence de norme municipale, l’entrepreneur doit disposer l’eau contaminée dans un lieu autorisé par le MELCCFP.

Option 3 : Le volume d’eau à gérer est important ou le sol en place n’est pas suffisamment perméable pour l’absorber efficacement sans occasionner de ruissellement à la surface du terrain. Pour rejeter l’eau décantée dans l’eau de surface selon les conditions énoncées à l’annexe 10 du GIPSRTC, le MTMD doit obtenir une autorisation ministérielle, en vertu de l’article 22 de la LQE. Le concepteur doit intégrer les conditions de l’autorisation dans l’article. En fonction des conditions de l’autorisation, le concepteur pourrait devoir adapter d’autres éléments du présent article.

Le MTMD détient une autorisation du MELCCFP pour la gestion des eaux d’excavation. En respect des conditions de cette autorisation, l’entrepreneur doit gérer l’eau décantée comme suit :

condition 1;

condition 2, etc.

Le concepteur doit conserver les trois paragraphes suivants, quelle que soit l’option choisie.

En cas de non-conformité de l’eau aux normes ou aux critères applicables, l’entrepreneur doit en disposer dans un lieu autorisé par le MELCCFP ou la traiter sur place. S’il y a lieu, il doit gérer toute phase liquide immiscible, boue de décantation et eau huileuse conformément à l’article 7.2 « Matières dangereuses résiduelles » du présent devis.

Aussitôt le chargement livré au lieu détenant une autorisation du MELCCFP pour recevoir l’eau contaminée, l’entrepreneur doit remettre au surveillant les documents attestant de sa prise en charge par l’exploitant du lieu autorisé (bons de pesée électroniques ou autre, précisant la nature, le niveau de contamination et la quantité). L’entrepreneur doit inscrire chaque chargement dans le registre prévu à l’article 7.1.1 « Registre de suivi des matières résiduelles gérées hors site » du présent devis.

Si l’entrepreneur effectue le traitement de l’eau sur le chantier, il doit au préalable fournir au surveillant une copie de l’autorisation délivrée par le MELCCFP pour cette activité lorsqu’elle est exigée par la LQE.

### Mode de paiement

Le concepteur doit inclure le paragraphe suivant si l’option 1 « L’échantillonnage de confirmation est confié à l’entrepreneur » est retenue.

Les codes d’ouvrages suivants ont été ajoutés.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage suivant :

112121 (unité) Échantillonnage de l’eau;

L’échantillonnage de l’eau est payé à l’unité à l’article « Échantillonnage de l’eau » du bordereau. Le prix couvre notamment la mobilisation, l’échantillonnage, les analyses physico-chimiques, et il inclut toute dépense incidente.

Le concepteur doit prévoir les codes d’ouvrages requis parmi les suivants :

112120 (L) Gestion hors site de l’eau contaminée;

112125 (L) Gestion sur le site de l’eau contaminée à l’aide d’une unité de traitement;

112126 (uni.jour) Gestion sur le site de l’eau contaminée à l’aide d’une unité de traitement;

112127 (uni.sem) Gestion sur le site de l’eau contaminée à l’aide d’une unité de traitement;

112128 (uni.mois) Gestion sur le site de l’eau contaminée à l’aide d’une unité de traitement.

La gestion hors site de l’eau contaminée est payée au litre à l’article « Gestion hors site de l’eau contaminée » du bordereau. Le prix couvre notamment le pompage, le chargement, le stockage, le transport, le traitement, l’élimination, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

La gestion de l’eau contaminée sur le site à l’aide d’une unité de traitement est payée au litre, à la journée, à la semaine ou au mois à l’article « Gestion sur le site de l’eau contaminée à l’aide d’une unité de traitement » du bordereau. Le prix couvre notamment la mobilisation, la démobilisation, l’équipement, le pompage, le stockage, le traitement, l’échantillonnage, les analyses physico-chimiques, la documentation, et il inclut toute dépense incidente.

Le conteneur ou le réservoir utilisé pour le stockage de l’eau sur le site est inclus dans le prix de l’ouvrage correspondant.

## Sols contenant des traces d’amiante (< 0,1 %)

Nouvel article.

Le présent article est applicable aux sols contenant de l’amiante à un niveau de trace, c’est-à-dire inférieur à une concentration de 0,1 %.

Lorsque les plans et devis le permettent, l’entrepreneur doit éviter d’excaver ces sols.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : Les travaux sont réalisés ailleurs que dans la MRC des Appalaches.

Si l’entrepreneur excave ces sols, il doit obligatoirement en disposer dans un lieu autorisé par le MELCCFP.

Option 2 : Les travaux sont réalisés dans la MRC des Appalaches.

Si l’entrepreneur excave ces sols, il peut les réutiliser comme sols de remblai dans l’excavation d’origine. Le cas échéant, il doit mettre en place les recouvrements de confinement exigés à la section 6.6.2.1 « Mesures de confinement » du GIPSRTC (les recouvrements de confinement sont généralement requis dans les dossiers de réhabilitation ayant recours à l’analyse de risque).

Autrement, l’entrepreneur doit obligatoirement disposer les sols dans un lieu autorisé par le MELCCFP.

Le concepteur doit conserver le paragraphe suivant, quelle que soit l’option choisie.

À cet effet, l’entrepreneur doit appliquer l’article 9.1.6 « Disposition dans un lieu autorisé par le MELCCFP ».

## Traçabilité des sols contaminés excavés

Cet article découle du RCTSCE. Il est applicable au transport des sols qui contiennent des contaminants provenant d’une activité humaine, peu importe leur concentration, la phrase suivante a été ajoutée et au transport de roc fracturé contaminé par une activité humaine.

Le paragraphe de texte masqué suivant a été ajouté.

Afin de faciliter la lecture, l’expression « sols contaminés » est utilisée et inclut le roc fracturé contaminé.

Cet article et ses exigences ne sont pas applicables au transport :

La puce suivante a été ajoutée :

de sols contenant uniquement des teneurs naturelles;

de sols contaminés jusqu’à un aéronef ou par un aéronef;

de pierre concassée résiduelle a été ajoutée résiduelle au sens du RVMR;

de tout autre matériau ou toute autre matière résiduelle.

Les tableaux « Sols contaminés quittant leur terrain d’origine » et « Sols contaminés quittant un lieu de stockage temporaire » ont été retirés et remplacés par le texte masqué suivant.

Les sols contaminés qui quittent leur terrain d’origine et qui sont entreposés temporairement en chantier ou sur un autre terrain conformément à l’article 9.1.8 « Stockage temporaire » du présent devis ne font l’objet d’aucune traçabilité. La traçabilité débutera lorsque les sols quitteront ce lieu de stockage temporaire pour aller dans un autre lieu que le terrain d’origine. Aucune traçabilité n’est requise si ces sols sont retournés sur le terrain d’origine pour y être réutilisés.

Précisions :

pour l’application de cet article, le terrain d’origine a le même sens que celui de l’article 9.1.3.1 « Terrain d’origine pour la réutilisation (remblayage) des sols contaminés » du présent devis;

certaines exigences du présent article s’appliquent en fonction d’un seuil de 200 tonnes de sols contaminés à transporter. La quantité de sols contaminés à transporter, par rapport à ce seuil, est déterminée séparément pour chaque contrat d’excavation. De plus, lorsqu’un contrat comporte plusieurs phases de travaux d’excavation de sols contaminés réparties sur plus d’une année, le tonnage de chaque phase est considéré séparément.

L’entrepreneur doit se conformer au RCTSCE pour le transport de sols contaminés. Le RCTSCE et cet article visent le transport des sols qui contiennent des contaminants provenant d’une activité humaine, peu importe leur concentration, le texte suivant a été ajouté y compris l’amiante dont la présence dans les sols est due à une activité humaine. Ils s’appliquent aussi au transport de roc fracturé contaminé par une activité humaine. Dans le présent article, l’expression « sols contaminés » inclut le roc fracturé contaminé.

Le paragraphe suivant a été ajouté.

Pour l’application de cet article, le terrain d’origine a le même sens que celui de l’article 9.1.3.1 « Terrain d’origine pour la réutilisation (remblayage) des sols contaminés » du présent devis.

Pour l’application de cet article, l’entrepreneur doit utiliser le système informatique gouvernemental de traçabilité « Traces Québec » de la société Attestra. Le système Traces Québec est accessible à l’adresse suivante :

https://attestra.com/tracabilite/sols-contamines/https://attestra.com/tracabilite/sols-contamines/

### Création du projet dans Traces Québec le titre a été révisé

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : Le MTMD confie à l’entrepreneur la responsabilité de créer le projet dans le système Traces Québec.

Le texte masqué suivant a été ajouté.

Le concepteur doit indiquer le numéro de compte « propriétaire » et le numéro de compte « lieu récepteur » de sa direction générale si le projet prévoit du stockage temporaire de sols contaminés préalable à leur gestion hors site.

L’option 1 a été révisée.

Avant le début du transport des sols contaminés, l’entrepreneur doit réaliser les étapes suivantes dans le système Traces Québec :

créer le projet;

ajouter tous les intervenants participant au projet : le MTMD (maître d’ouvrage), le gestionnaire de projet, les transporteurs, les lieux récepteurs et, s’il y a lieu, l’attestateur.

Lors de la création du projet dans Traces Québec, l’entrepreneur doit utiliser les informations suivantes :

Indiquer ci-dessous le numéro de dossier du présent contrat.

nom du projet : XXXX-XX-XXXX

Le numéro ci-dessus doit aussi être entré dans les champs « Bon de commande pour les frais de traçabilité » et « Bon de commande pour les frais de redevances » de la section « Facturation » dans Traces Québec.

Indiquer ci-dessous une description concise et représentative du projet.

description : Réparation du pont P-12345 sur la route 123

Indiquer ci-dessous le numéro de compte « propriétaire » de la direction générale du MTMD responsable du projet.

propriétaire des sols : Compte « propriétaire » PROXXXXXXX MTMD-DG XYZ

Lors de l’ajout des participants, l’entrepreneur doit inclure le compte « lieu récepteur » du MTMD indiqué ci-dessous, lequel est applicable uniquement pour le stockage temporaire de sols contaminés préalable à leur gestion hors site :

Indiquer ci-dessous le numéro de compte « lieu récepteur » de la direction générale du MTMD responsable du projet.

compte « lieu récepteur » : LRTXXXXXXX MTMD-DG XYZ

L’entrepreneur doit obtenir les numéros des comptes de tous les autres intervenants et les ajouter dans le projet qu’il a créé dans Traces Québec.

L’entrepreneur doit s’assurer que les transporteurs indépendants qui sont sous sa responsabilité, par l’entremise d’un poste de courtage ou non, sont inscrits dans le système Traces Québec avant le début du transport des sols contaminés.

L’entrepreneur doit aussi s’assurer que tout lieu récepteur des sols contaminés est inscrit dans le système Traces Québec, au minimum 72 heures avant le début du transport des sols contaminés.

De plus, avant le début du transport des sols contaminés, l’entrepreneur doit sélectionner les lieux récepteurs appropriés dans le système Traces Québec en s’assurant, au préalable, que les sols (considérant leur niveau de contamination) peuvent être déchargés dans ces lieux.

Option 2 : Le MTMD ou un prestataire de services mandaté par le MTMD assume la responsabilité de créer le projet dans le système Traces Québec.

Le MTMD ou son mandataire crée le projet dans le système Traces Québec, ajoute les intervenants dans le projet, y compris les lieux récepteurs que l’entrepreneur a choisis pour acheminer les sols contaminés.

Le choix des lieux récepteurs des sols contaminés incombe à l’entrepreneur et ce dernier doit au préalable s’assurer que les sols (considérant leur niveau de contamination) peuvent être déchargés dans ces lieux.

#### Déversement causé par l’entrepreneur

Nouvel article.

Dans le cas où des sols sont contaminés à la suite d’un déversement accidentel causé par l’entrepreneur, ce dernier doit créer dans Traces Québec un projet de type « Rejet accidentel » dans lequel il doit utiliser son propre compte « propriétaire », ses propres numéros de bons de commande et, s’il y a lieu, son propre compte « lieu récepteur ». L’entrepreneur ne doit en aucun cas utiliser les comptes du MTMD pour la traçabilité de ces sols contaminés. Il est responsable de remplir les bordereaux de suivi correspondants dans Traces Québec. Il doit aussi assumer toute autre obligation lui incombant en vertu du RCTSCE.

Une fois les sols contaminés admis au lieu autorisé, l’entrepreneur doit transmettre le rapport de traçabilité correspondant au surveillant.

### Suivi du transport des sols contaminés

Les dispositions transitoires du RCTSCE qui ne sont plus en vigueur ont été retirées. Le texte sur l’attestation a été déplacé dans un nouvel article.

Le concepteur doit choisir l’une des deux options suivantes :

Option 1 : Le MTMD confie à l’entrepreneur la responsabilité de remplir le bordereau de suivi dans le système Traces Québec pour tout transport de sols contaminés.

L’entrepreneur est responsable de remplir le bordereau de suivi dans le système Traces Québec, préalablement à chaque transport de sols contaminés. Il doit réaliser cette tâche en fournissant tous les renseignements et les documents exigés dans le système Traces Québec.

Il doit également remplir toute autre obligation lui incombant en vertu du RCTSCE.

L’entrepreneur ne doit remplir aucun bordereau de suivi pour le déplacement de sols contaminés à l’intérieur des limites du terrain d’origine.

Avant le premier transport de sols contaminés, l’entrepreneur doit fournir l’avis requis dans le système Traces Québec, en indiquant notamment la quantité totale estimée de sols contaminés à transporter.

Le concepteur doit ajouter le paragraphe suivant si la quantité estimée de sols contaminés à transporter est supérieure à 200 tonnes.

De plus, pour chaque phase de travaux comportant plus de 200 tonnes de sols contaminés à transporter, l’entrepreneur ne peut pas débuter le transport des sols contaminés avant que le responsable du lieu récepteur de ces sols n’ait fourni la confirmation dans le système Traces Québec que les sols contaminés peuvent être déchargés dans ce lieu récepteur.

Option 2 : Le MTMD ou un prestataire de services mandaté par le MTMD assume la responsabilité de remplir le bordereau de suivi dans le système Traces Québec pour tout transport de sols contaminés.

Le MTMD ou son mandataire remplit le bordereau de suivi prévu dans le système Traces Québec préalablement à chaque transport de sols contaminés et il fournit l’avis préalable exigé dans ce système.

Le concepteur doit conserver le paragraphe suivant, quelle que soit l’option choisie.

L’entrepreneur doit s’assurer que les transporteurs de sols contaminés et les lieux récepteurs sous sa responsabilité remplissent les obligations leur incombant dans le système Traces Québec ainsi que toute autre obligation leur incombant en vertu du RCTSCE.

### Attestation

Nouvel article. Intégration de modifications au RCTSCE.

Le concepteur doit conserver cet article si le projet prévoit au moins une phase de travaux comportant plus de 200 tonnes de sols contaminés à transporter. Le cas échéant, il doit choisir l’une des trois options suivantes :

Option 1 : Le MTMD confie à l’entrepreneur la responsabilité de mandater une ressource externe à son entreprise pour fournir cette attestation.

L’entrepreneur doit retenir les services d’une ressource externe à son entreprise pour fournir l’attestation requise par le RCTSCE. Cette ressource doit répondre aux conditions de l’article 16 du RCTSCE. Elle doit fournir l’attestation dans les 15 jours suivant le dernier transport de sols contaminés, et ce, pour chaque phase de travaux comportant plus de 200 tonnes de sols contaminés à transporter.

Option 2 : Le MTMD confie à l’entrepreneur la responsabilité de fournir l’attestation requise par une ressource de son entreprise qui répond aux conditions de l’article 16 du RCTSCE. Bien que cela soit permis par le RCTSCE, cette option est moins recommandée en raison du risque de conflit d’intérêts (l’entrepreneur atteste de la conformité de son propre suivi de traçabilité).

L’entrepreneur doit fournir l’attestation requise par le RCTSCE en respectant les conditions de l’article 16 du RCTSCE. Il doit fournir l’attestation dans les 15 jours suivant le dernier transport de sols contaminés, et ce, pour chaque phase de travaux comportant plus de 200 tonnes de sols contaminés à transporter.

Option 3 : L’attestation est fournie par un employé du MTMD ou un mandataire du MTMD. Dans les deux cas, la ressource doit répondre aux conditions de l’article 16 du RCTSCE. Dans le cas d’un mandataire, la ressource externe peut faire partie de l’équipe de réalisation ou de surveillance mandatée par le MTMD.

Le MTMD fournit la ressource pour produire l’attestation requise dans le système Traces Québec.

### Transport des sols contaminés dans un lieu de stockage temporaire

Le concepteur doit conserver les deux paragraphes ci-dessous si l’entrepreneur est responsable de remplir les bordereaux de suivi dans le système Traces Québec et que les travaux comportent du transport de sols contaminés vers un lieu de stockage temporaire situé à l’extérieur de l’aire des travaux (ex. : stockage sur un autre terrain selon l’article 10 du RSCTSC en raison de contraintes d’espace dans l’aire des travaux).

Lorsque des sols contaminés sont transportés dans un lieu de stockage temporaire situé à l’extérieur de l’aire des travaux, tel qu’un lieu visé par l’article 10 du RSCTSC, l’entrepreneur ne doit pas remplir de bordereau de suivi dans le système Traces Québec.

L’entrepreneur doit remplir un bordereau seulement pour chaque transport entre ce lieu de stockage et le lieu récepteur final, à moins que les sols soient retournés sur le terrain d’origine.

### Traçabilité des sols contaminés transportés à l’extérieur du Québec

Le concepteur doit conserver cet article si l’entrepreneur est responsable de remplir les bordereaux de suivi dans le système Traces Québec.

Dans le cas où l’entrepreneur achemine des sols contaminés à l’extérieur du Québec, l’entrepreneur ou son représentant doit être présent à l’arrivée du transporteur des sols à l’endroit où ils sont déchargés.

L’entrepreneur ne peut pas choisir comme représentant le responsable ou un employé de l’endroit où les sols sont déchargés.

L’entrepreneur ou son représentant doit fournir dans le système Traces Québec, et ce, dans les 24 heures suivant le déchargement des sols, un document obtenu du responsable de cet endroit, signé et daté par ce dernier, confirmant la réception des sols et leur quantité. L’entrepreneur ou son représentant doit aussi fournir tout autre renseignement requis dans le système Traces Québec.

L’article « Coupons de pesée » a été enlevé.

### Mode de paiement

Les codes d’ouvrage suivants ont été ajoutés. Précisions sur les frais exclus.

Le concepteur doit prévoir le code d’ouvrage requis parmi les suivants :

112163 (t) ou 112162 (Global) Traçabilité des sols contaminés excavés.

Tous les frais relatifs à la traçabilité des sols contaminés excavés sont payés à la tonne ou à prix global à l’article « Traçabilité des sols contaminés excavés » du bordereau.

Le prix couvre notamment le personnel nécessaire, l’équipement, la documentation exigée, toutes les exigences contractuelles, incluant celles du RCTSCE et du système Traces Québec, et il inclut toute dépense incidente.

Le prix exclut toutefois les frais de disposition des sols contaminés ainsi que les frais exigibles par le MELCCFP en vertu du RRFTVSCE et du RREEMR.

Tous les frais relatifs à la traçabilité de sols contaminés excavés à la suite d’un déversement accidentel causé par l’entrepreneur sont assumés par ce dernier.

# Caractérisation environnementale

Nouvel article.

Pour toute caractérisation environnementale, l’entrepreneur doit faire appel à une firme spécialisée en caractérisation et en réhabilitation environnementale de terrains contaminés.

L’étude de caractérisation doit être réalisée en respectant les exigences applicables du Guide de caractérisation des terrains du MELCCFP.

L’échantillonnage doit être réalisé conformément aux cahiers applicables du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du CEAEQ. Toute analyse chimique doit être réalisée par un laboratoire possédant les accréditations du CEAEQ pour les paramètres à analyser.

L’entrepreneur doit présenter, au préalable, son programme de caractérisation dans le PGSM pour approbation du surveillant.

L’entrepreneur doit prévoir les périodes d’attente des résultats d’analyses. Aucune réclamation de l’entrepreneur n’est recevable en raison de délais d’analyses. Par ailleurs, le MTMD se réserve le droit de prélever des échantillons conjoints pour des analyses et essais en laboratoire, à des fins de contrôle de la qualité.

L’entrepreneur doit fournir un rapport-lettre de caractérisation au surveillant avant de procéder à l’excavation, si applicable, et à la gestion finale des matières caractérisées. Le rapport-lettre de caractérisation doit inclure :

la description de la méthodologie employée;

la compilation des résultats analytiques comparés aux critères et aux normes applicables;

le tableau de calcul des volumes à gérer en fonction de la qualité environnementale;

les recommandations sur le mode de gestion;

les plans de localisation géoréférencés des polygones en fonction de la gestion finale recommandée (applicable aux sols et aux MGR);

les rapports de sondages, le cas échéant;

les certificats analytiques du laboratoire signés par un chimiste membre de l’Ordre des chimistes du Québec;

le rapport photographique.

# Transport et disposition à l’extérieur du Québec

Cet article est requis pour satisfaire, entre autres, les accords intergouvernementaux relatifs aux marchés publics.

Si l’entrepreneur souhaite transporter et disposer certains matériaux à l’extérieur du Québec, il doit préalablement démontrer au MTMD que ce mode de gestion est permis par les autorités concernées. Par la suite, l’entrepreneur doit fournir au surveillant la documentation et les autorisations requises avant de procéder au transport des matières vers le lieu récepteur.

Lorsque l’entrepreneur prévoit acheminer à l’extérieur du Québec les matières visées à l’article 7 « Matières résiduelles » et à l’article 9 « Sols et eaux contaminés » du présent devis, il doit :

La puce suivante a été révisée pour intégrer le PGSM.

soumettre sa demande au préalable dans le PGSM pour approbation du surveillant;

démontrer que cette façon de faire est conforme aux lois et aux règlements applicables :

au transport interprovincial canadien;

à l’exportation de ces matières hors du Québec;

à l’importation de ces matières dans la province, le territoire ou l’état de destination visé;

au site de destination visé pour ces matières.

L’entrepreneur doit joindre à sa demande les éléments applicables suivants, mais sans s’y limiter :

le nom et l’adresse du lieu de destination visé ainsi que l’autorisation délivrée à ce site par les autorités compétentes pour recevoir les matières visées;

la liste des analyses de laboratoire exigées par les autorités compétentes avec les normes correspondantes en vue du transport des matières et de leur admission au lieu de destination visé;

la liste des documents que l’entrepreneur doit produire et les autorisations requises en vue du transport, de l’exportation (s’il y a lieu) et de l’admission des matières au lieu visé, en précisant, pour chacun, les dispositions légales, réglementaires ou autres applicables.

Le concepteur doit retirer le texte surligné en jaune ci-dessous si cet article s’applique uniquement à des sols contaminés.

Suivant l’approbation du surveillant et avant que chaque chargement quitte le chantier vers le lieu visé, l’entrepreneur doit fournir au surveillant, pour approbation, tous les documents requis découlant des éléments demandés ci-dessus tels que les résultats analytiques, les documents produits (ex. : les manifestes de transport) et les autorisations obtenues (ex. : le numéro d’autorisation de transport émis par l’autorité gouvernementale).

Une fois le chargement livré au lieu visé, l’entrepreneur doit fournir au surveillant les preuves écrites indiquant que le transport et la gestion des matières (traitement, entreposage, valorisation ou élimination) ont été effectués conformément aux lois et règlements en vigueur au lieu de destination ainsi que pendant le transit (manifestes de transport complétés, bons de pesée électroniques, etc.).

Les analyses de laboratoire requises aux fins de cet article sont aux frais de l’entrepreneur.

L’article « Mode de paiement » a été retiré et l’information concernant la variation des quantités a été déplacée à l’article « Variation des quantités ».

# Variation des quantités titre ajouté

Certaines exigences, qui se trouvaient dans cet article, font l’objet d’un article particulier au CCDG, donc toutes les répétitions du CCDG ont été retirées.

Conformément à l’article 3.5 « Variation dans les quantités des ouvrages prévus » du CCDG, les quantités indiquées aux bordereaux du contrat sont variables.

Seules les quantités d’ouvrage réalisées sont payables.

# Pénalités

Après validation avec le répondant en sols contaminés, le concepteur peut ajuster le montant des retenues et des pénalités en fonction du projet et de la sensibilité du milieu récepteur.

## Généralités

Les pénalités sont applicables à la suite de leur constatation par le surveillant sur le chantier et sont cumulatives.

Chaque pénalité fait l’objet d’une retenue permanente sur les sommes dues à l’entrepreneur.

En plus des spécifications de l’article 6.9 « Protection de la propriété et réparation des dommages » du CCDG, toute dépense liée à des dommages causés à l’environnement est aux frais de l’entrepreneur, notamment les expertises de caractérisation et d’analyse, les travaux de restauration et de remplacement d’habitats fauniques ainsi que les indemnités compensatoires.

## Non-respect des exigences contractuelles

Après validation avec le répondant en sols contaminés, le concepteur peut ajuster le montant des retenues et des pénalités en fonction du projet et de la sensibilité du milieu récepteur. À titre informatif, le montant des sanctions administratives et pécuniaires (SAP) est généralement compris entre 2 500 $ et 10 000 $.

Le non-respect d’une exigence contractuelle portant sur la protection de l’environnement, qu’elle soit stipulée au devis ou au CCDG, est sanctionné par une pénalité de 2 500 $ à titre de dommages et intérêts liquidés, sur simple constatation des faits par le surveillant ou par un de ses représentants.

À défaut de corriger la situation dans un délai de 24 heures, une pénalité du même montant est appliquée pour chaque journée, où la correction n’a pas été réalisée à la satisfaction du MTMD, suivant la date de la transmission de l’avis de non-respect.

En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté à 5 000 $ pour chaque événement, à titre de dommages et intérêts liquidés, sur simple constatation des faits par le surveillant ou par un de ses représentants.

## Omission de déclaration

Le montant de la pénalité peut être ajusté, mais le montant suggéré de 5 000 $ est cohérent avec l’article 138.5 du Règlement sur les matières dangereuses.

L’omission par l’entrepreneur de déclarer au surveillant le déversement d’une matière dangereuse ou la découverte fortuite de sols contaminés dans un délai de 24 heures est sanctionnée par une pénalité de 5 000 $ à titre de dommages et intérêts liquidés.

En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté à 10 000 $ pour chaque événement, à titre de dommages et intérêts liquidés.

## Désobéissance à un avis

Une pénalité de 10 000 $ est appliquée à titre de dommages et intérêts liquidés, si l’entrepreneur omet ou néglige de respecter un avis écrit du surveillant ou d’un de ses représentants.

Le MTMD peut interrompre les travaux jusqu’à ce que l’entrepreneur obtempère à l’avis émis par le surveillant.

En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté à 20 000 $ pour chaque événement, à titre de dommages et intérêts liquidés.

## Non-respect de la Loi sur la qualité de l’environnement

Dans l’éventualité où l’entrepreneur effectue des travaux non conformes aux exigences de la LQE qui entraînent une sanction administrative et pécuniaire du MELCCFP, l’entrepreneur se voit imposer une pénalité d’un montant égal à celui de la sanction.

Dans l’éventualité où l’entrepreneur effectue des travaux non conformes aux exigences de la LQE qui entraînent un avis de non-conformité ou des poursuites judiciaires, l’entrepreneur doit assumer tous les coûts qui en découlent.

# Signature et date du devis

Les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) des personnes qui signent le devis ne doivent pas être indiquées, afin de ne pas inciter les soumissionnaires à communiquer avec elles pendant la période d’appel d’offres.

Les signataires du devis ne doivent pas répondre à de telles demandes. Ils doivent rediriger les demandes d’information à la Direction générale des services en gestion contractuelle, qui s’assure que tous les soumissionnaires disposent de la même information avant le dépôt de leur offre de services.

| Préparé par : Prénom et nom |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Vérifié par : Prénom et nom |  | Date |

Ville, le jour, le mois, l’année

# Annexe 1 – Documents fournis par le MTMD

Annexe 2 – Formulaire : Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM)

Nouvelle annexe.

Le PGSM doit répondre aux exigences de l’article 3.2 « Plan de gestion des sols et des matériaux (PGSM) » du présent devis.

Les espaces prévus pour les explications sont à titre indicatif seulement. Ils peuvent être ajustés au besoin.

L’entrepreneur doit joindre les documents requis (ex. : plans, dessins, etc.) au formulaire afin de compléter ou de préciser le plan de gestion. La case « Documents joints » doit être cochée pour chacune des sections complétées par des documents.

PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES MATÉRIAUX

| Numéro de dossier : |  |
| --- | --- |
| Numéro de projet : |  |
| Entrepreneur : |  |
| Formulaire rempli par : |  |
| Date : |  |
| Pièces jointes : |  |

REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRENEUR AU CHANTIER

| Nom du responsable : |  |
| --- | --- |
| Fonction : |  |
| Numéro de cellulaire : |  |
| Numéro pour urgence 24/24 : |  |

Documents joints

ORGANISATION DE CHANTIER

Présenter le calendrier et l’ordonnancement de toutes les activités concernées par le présent devis

Dans le calendrier, les activités du présent devis doivent être associées aux étapes correspondantes des travaux de chantier. Si une activité comprend plusieurs phases (ex. : excavation, stockage, remblayage, etc.), elles doivent toutes être indiquées dans le calendrier.

Documents joints

Fournir les plans d’aménagement et de localisation des sites de stockage temporaire, de concassage et de conditionnement

Sont visés dans cette section : les sites de stockage temporaire de matières dangereuses et de matières dangereuses résiduelles, de sols contaminés, de MGR et des autres matières résiduelles, ainsi que les sites de concassage et de conditionnement des MGR.

Les plans doivent inclure les dimensions, la superficie utilisée, le volume de matériaux projeté, la localisation des lacs, des cours d’eau et des milieux humides, les zones de terrassement, les bâtiments, la localisation des trousses de récupération de produits pétroliers et toute autre information jugée pertinente.

Documents joints

PLAN D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Identifier les risques de déversement accidentel de produits pétroliers et d’autres matières dangereuses

Documents joints

Décrire les mesures préventives afférentes aux risques de déversement identifiés

Décrire les mesures de prévention ou d’atténuation à mettre en place pour diminuer la probabilité que se produise un déversement.

Documents joints

Énumérer les différentes interventions à réaliser pour chacun des risques de déversement identifiés

Pour chacun des risques de déversement identifiés précédemment, dresser la liste des interventions à réaliser si l’événement se produisait et des procédures à suivre pour chacune de ces interventions. Fournir un schéma de la procédure à suivre.

L’information à transmettre comprend les coordonnées des personnes responsables et la description des rôles et responsabilités de chacune d’elles, la procédure de communication, l’équipement disponible, les plans des trajets à privilégier, etc. Les actions requises en cas de déversement sont spécifiées dans les articles 5 « Déversement de matières dangereuses liquides » et 9.3 « Gestion de sols contaminés à la suite d’un déversement accidentel » du devis « Gestion des sols et des matériaux ».

Documents joints

Fournir la procédure de rétablissement à suivre à la suite d’un déversement accidentel

Fournir une procédure préliminaire de rétablissement du site. La procédure doit inclure les activités destinées à restaurer le milieu environnant à un état jugé sécuritaire et acceptable par le surveillant ou à un niveau conforme à la LQE.

Documents joints

Indiquer le lieu où le plan d’urgence environnementale est affiché durant toute la période des travaux pour que ce dernier puisse être vu par tous les employés

Documents joints

DISPOSITION DES MATÉRIAUX NATURELS DE DÉBLAIS

Fournir la localisation des lieux de stockage et de disposition des matériaux naturels de déblais ainsi que l’ensemble des informations et autorisations requises. Les exigences sont présentées à l’article 6. « Disposition des matériaux naturels de déblais » du devis.

Documents joints

MATIÈRES DANGEREUSES, MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES (AUTRES QUE LES MGR)

Fournir une liste des matières dangereuses utilisées et des matières dangereuses résiduelles qui seront générées durant les travaux. Fournir aussi une liste des autres matières résiduelles qui seront générées (excluant les MGR)

La liste doit contenir une estimation de la quantité de chacune des matières et le nom et les coordonnées de l’entreprise autorisée où ces matières sont acheminées pour la gestion finale. Le nom et les coordonnées du transporteur pour les matières dangereuses résiduelles doivent aussi être indiqués.

Exemples de matières dangereuses résiduelles : les restes de peinture, d’enduit et de décapant destinés aux rebuts, les huiles usées, la peinture décapée contenant du plomb, les matières ou les objets dont la surface est contaminée par une matière dangereuse, etc.

Exemples d’autres matières résiduelles : composantes métalliques (sans peinture au plomb) et bois traité provenant des travaux de démantèlement.

Documents joints

MATIÈRES GRANULAIRES RÉSIDUELLES (MGR)

Le concepteur doit adapter le contenu de cette section, y compris du tableau ci-dessous, notamment en fonction des données disponibles et des options de gestion applicables.

Fournir une estimation des volumes de MGR qui devront être gérées lors des travaux ainsi que leur destination

Pour chaque type de MGR (pierre concassée résiduelle, enrobé, béton), fournir l’information sous forme de tableau comme l’exemple suggéré ci-dessous. Au besoin, ajouter toute autre information jugée pertinente (ex. : le type de MG : MG-20, MG-112, etc.). Si la MGR est réutilisée dans le projet, préciser l’usage s’il est connu (ex. : sous-fondation), ainsi que la forme (MG, MR-1 à 7). Pour les centres de traitement et les lieux autorisés, l’entrepreneur doit aussi indiquer le numéro d’autorisation qu’il a obtenu de chacun d’eux.

| Pierre concassée résiduelle | Catégorie du RVMR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Hors catégorie |
| Volume estimé (indiquer l’unité) |  |  |  |  |  |
| Lors de la caractérisation environnementale |  |  |  |  |  |
| Prévu être réutilisé dans le projet (préciser l’usage si connu et sous quelle forme) |  |  |  |  | Autorisation ministérielle requise |
| Prévu être géré hors site |  |  |  |  |  |
| Identification et localisation des lieux récepteurs hors site (Note 1) |  |  |  |  |  |
| Lieux de stockage temporaire (Note 1) |  |  |  |  |  |
| Lieux de valorisation hors site (Note 2) |  |  |  | Autorisation ministérielle requise | Autorisation ministérielle requise |
| Entreprises de recyclage |  |  |  | S. O. | S. O. |
| Centres de traitement de sols contaminés |  |  |  |  |  |
| Lieux d’enfouissement autorisés |  |  |  |  |  |

Note 1 : Indiquer l’adresse, le chaînage ou les coordonnées géographiques, selon le cas. Les dates approximatives de début et de fin du stockage doivent être indiquées pour chaque lieu ainsi que le volume estimé.

Note 2 : Une déclaration de conformité ou une autorisation ministérielle peut être requise en fonction, notamment, du volume et du site.

Note 3 : Une autorisation ministérielle peut aussi être requise pour les catégories 1 à 3 en fonction, notamment, de l’usage et du site.

Ces notes et les remarques apparaissant dans ce tableau ne constituent pas une revue exhaustive des activités nécessitant une déclaration de conformité ou une autorisation ministérielle. L’absence de note ou de remarque ne garantit pas que l’activité est exemptée, permise ou applicable.

Documents joints

SOLS CONTAMINÉS

Le concepteur doit adapter le contenu de cette section, y compris du tableau ci-dessous, notamment en fonction des données disponibles, des exigences du devis et des options de gestion applicables.

Fournir une estimation des volumes de sols contaminés qui devront être gérés lors des travaux ainsi que leur destination

Pour chaque niveau de contamination des sols, fournir l’information sous forme de tableau comme l’exemple suggéré ci-dessous. Au besoin, ajouter toute autre information jugée pertinente (ex. : le type de sol, le type de contaminants, etc.). Pour les centres de traitement et les lieux autorisés, l’entrepreneur doit aussi indiquer le numéro d’autorisation qu’il a obtenu de chacun d’eux.

| Sols | Plage de contamination |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | B-C | C-RESC | ≥ RESC |
| Volume estimé (indiquer l’unité) |  |  |  |  |
| Lors de la caractérisation environnementale |  |  |  |  |
| Prévu être réutilisé sur le terrain d’origine |  |  | S. O. sauf si les concentrations > C sont uniquement des teneurs naturelles | S. O. sauf si les concentrations > C sont uniquement des teneurs naturelles |
| Prévu être réutilisé à l’extérieur du terrain d’origine | Note 1 | Note 1 | S. O. | S. O. |
| Prévu être disposé dans un lieu autorisé par le MELCCFP |  |  |  |  |
| Identification et localisation des lieux récepteurs hors site (Note 1) |  |  |  |  |
| Lieux de stockage temporaire (Note 2) |  |  |  |  |
| Lieux de valorisation à l’extérieur du terrain d’origine (Note 3) |  |  | S. O. | S. O. |
| Centres de traitement de sols contaminés |  |  |  |  |
| Lieux d’enfouissement autorisés |  |  |  | S. O. sauf exceptions du RESC |
| Autres lieux autorisés |  |  |  |  |

Note 1 : Indiquer l’adresse, le chaînage ou les coordonnées géographiques, selon le cas. Les dates approximatives de début et de fin du stockage doivent être indiquées pour chaque lieu ainsi que le volume estimé.

Note 2 : Une autorisation ministérielle peut être requise, notamment en fonction du site et de la durée.

Note 3 : Une déclaration de conformité ou une autorisation ministérielle peut être requise, notamment en fonction du niveau de contamination et du volume.

Ces notes et les remarques apparaissant dans ce tableau ne constituent pas une revue exhaustive des activités nécessitant une déclaration de conformité ou une autorisation ministérielle. L’absence de note ou de remarque ne garantit pas que l’activité est exemptée, permise ou applicable.

Documents joints

Sols contenant des traces d’amiante (< 0,1 %)

En présence de traces d’amiante dans les sols prévus d'être excavés, en préciser le mode de gestion.

Documents joints

Traçabilité des sols contaminés excavés

Le concepteur doit conserver cette section uniquement si le MTMD a la charge de créer le projet dans le système Traces Québec.

Lorsque le MTMD crée le projet dans le système Traces Québec, l’entrepreneur doit fournir une liste des comptes de tous les participants au projet, notamment : l’entrepreneur, les intervenants, les transporteurs, les lieux récepteurs, l’attestateur, etc.

Documents joints

GESTION D’EAU POMPÉE POUR L’ASSÈCHEMENT D’EXCAVATIONS

Décrire le mode d’entreposage de l’eau

La description doit notamment inclure le type de réservoir ou de conteneur étanche utilisé et sa capacité. L’emplacement du réservoir et la durée de l’entreposage doivent également être spécifiés.

Les exigences sont présentées à l’article 9.4 « Gestion d’eau pompée pour l’assèchement d’excavations » du devis.

Document(s) joint(s)

Fournir les options de gestion de l’eau prévues selon le niveau de contamination. Si elle est gérée hors site, fournir le nom et l’adresse du lieu où l’eau est acheminée

Pour chaque option de gestion (rejet à l’égout municipal, gestion hors site, traitement sur place, etc.), fournir le nom et l’adresse du lieu où l’eau est acheminée et de l’entreprise chargée de son traitement.

Document(s) joint(s)

Programme de caractérisation environnementale

Pour chaque caractérisation requise au devis, fournir un programme de caractérisation environnementale contenant les renseignements suivants : les secteurs ciblés, les matières à caractériser (MGR, sols, eau), la méthodologie, le type d’échantillonnage applicable (sur place à l’aide de sondages par tranchées exploratoires, en empilements, etc.), la fréquence d’échantillonnage, les paramètres analytiques, le contrôle de la qualité de l’échantillonnage.

Document(s) joint(s)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fournir toute information complémentaire pertinente telle que les déclarations de conformité transmises ou à transmettre au MELCCFP par l’entrepreneur

Documents joints

SIGNATURE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur XX est responsable de la conception, de la mise en œuvre, de l’efficacité et du suivi des mesures figurant dans le présent Plan de gestion des sols et des matériaux et dans les documents joints à celui-ci.

| Signature de l’entrepreneur : |  | Date : |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Annexe 3 – Plan de localisation nouvelle annexe

Le concepteur doit utiliser la version en vigueur du formulaire « Plan de localisation » (V-1350).

|  | Plan de localisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature de travaux |  |  | Numéro de dossier |
| Route/Municipalité |  |  |  |
| Insérez votre image ci-dessous |  |  |  |

Description

# Annexe 4 - Définitions

Nouvelle annexe.

Les définitions suivantes sont adaptées au contexte du présent devis.

Matière résiduelle : Tout résidu, toute substance, tout matériau ou tout autre produit abandonné ou enfoui sur les lieux lors d’activités antérieures, ou généré par l’ensemble des activités sur le chantier, à l’exception de l’ouvrage construit. Dans le devis, les matières résiduelles de provenance externe qui sont valorisées à titre de matériaux dans les ouvrages à construire sont aussi considérées.

Les matières résiduelles sont soit non dangereuses ou dangereuses.

Les matières résiduelles peuvent être valorisées (réutilisées, recyclées), avec ou sans traitement préalable, ou éliminées. Par exemple, les matériaux de démolition d’une infrastructure existante sont des matières résiduelles qui peuvent être valorisées en tant que matériaux de construction pour un nouvel ouvrage.

Les matières résiduelles qui ne peuvent pas être valorisées dans le projet ou ailleurs sont acheminées à l’élimination (enfouissement, incinération ou dépôt dans un lieu autorisé).

Les sols contaminés ne sont pas considérés comme étant des matières résiduelles (dangereuses ou non).

Matière granulaire résiduelle (extrait de l’article 14 du RVMR) : Une matière granulaire constituée de l’une ou plusieurs des matières suivantes provenant de la démolition d’un ouvrage :

Pierre concassée résiduelle ;

Enrobé ;

Béton ;

Brique.

Pierre concassée résiduelle : Un matériau granulaire naturel, peu importe sa dimension (ex. : MG 20, MG 112), est considéré comme étant de la pierre concassée résiduelle au sens du RVMR s’il provient de travaux d’excavation d’un ouvrage de génie civil, et si :

il a subi une opération de lavage, de tamisage ou de concassage lors de sa fabrication initiale ou;

il a été fabriqué selon les spécifications granulométriques de la norme BNQ 2560-114.

Si on peut affirmer que le MG ne répond à aucun de ces critères, il ne s’agit pas d’une pierre concassée résiduelle et il doit être géré comme un sol (RVMR non applicable).

Dans le cas où les informations ci-dessus sur la fabrication du MG sont inconnues, il est considéré comme étant une pierre concassée résiduelle si :

il constitue un horizon distinct;

il est constitué à plus de 50 % de particules de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm (d50 ≥ 2,5 mm) et;

Il est situé au-dessus de la ligne d’infrastructure.

Lorsque l’une des 3 conditions ci-dessus n’est pas satisfaite et que les informations plus haut sur la fabrication du MG sont inconnues, le MG doit être géré comme un sol.

Logigramme pour la classification d’un MG comme une pierre concassé ou un sol

Par ailleurs, lorsque le MG contient des particules d’enrobé et qu’il est présent dans la structure ou l’infrastructure d’une chaussée, il sera considéré comme étant une matière granulaire résiduelle au sens du RVMR, et ce, peu importe sa granulométrie et le pourcentage d’enrobé qu’il contient.

Producteur de MGR : Il est responsable de stocker et de conditionner les matières lorsque cela est nécessaire, de les caractériser et de les distribuer à un valorisateur avec une attestation de la catégorie conforme à l’article 25.1 du RVMR.

Valorisateur (utilisateur) de MGR : Il est responsable d’utiliser les MGR dans le respect des conditions de l'article 284 du REAFIE selon un usage permis à l'article 27 du RVMR pour être exempté d’une autorisation ou selon les conditions d’une autorisation, s'il y a lieu.

Catégories 1 à 4 du RVMR : Précision concernant la valorisation des catégories de MGR :

Les catégories 1, 2 et 3 peuvent être valorisées autant sur le terrain d’origine qu’à l’extérieur de celui-ci;

La catégorie 4 peut être valorisée uniquement sur le terrain d’origine.

Pour les catégories 1 à 4, pour que la valorisation soit exemptée du régime d’autorisation, l’usage de la MGR doit être permis pour sa catégorie selon l’article 27 du RVMR, et les conditions de l’article 284 du REAFIE doivent être respectées.

Sol : Matériau naturel d’origine minérale composé de gravier, de sable, de silt ou d’argile constituant le terrain naturel ou un remblai (incluant celui dans l’infrastructure d’une chaussée). Un MG excavé de la structure d’une chaussée qui ne répond pas à la définition de pierre concassée résiduelle du RVMR est aussi considéré comme étant un sol.

Sol contaminé : Sol contenant au moins un contaminant qui provient d’une activité humaine et dont la concentration est supérieure à la valeur du critère A du GIPSRTC du MELCCFP. Les critères A, B et C réfèrent aux critères génériques pour les sols du GIPSRTC alors que le RESC réfère aux valeurs de l’annexe I du RESC. Les différentes plages de contamination sont définies de cette façon :

Plage A-B : Concentration supérieure au critère A et inférieure ou égale au critère B;

Plage B-C : Concentration supérieure au critère B et inférieure ou égale au critère C;

Plage > C : Concentration supérieure au critère C, comprenant la concentration égale ou supérieure à l’annexe I du RESC;

Plage C-RESC : Concentration supérieure au critère C et inférieure à l’annexe I du RESC;

Plage ≥ RESC : Concentration égale ou supérieure à l’annexe I du RESC.

Pour l’application des LDVSC, les options de valorisation et les conditions qui s’y rattachent sont les mêmes pour les sols contaminés par une activité humaine que pour les sols ayant des teneurs naturelles élevées en métaux ou en métalloïdes.

Terrain d’origine : Terrain d’où les sols ou les MGR ont été excavés. Dans un projet linéaire tel qu’un projet routier, le terrain d’origine correspond à l’aire des travaux, c’est-à-dire les limites de chantier (le lot de chantier). Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs aires de travaux non contiguës ou non simultanées, même si elles sont situées sur le même axe routier, chacune constitue un lot de chantier individuel. Dans un tel cas, lorsque des sols contaminés sont excavés d’un lot de chantier et qu’ils sont stockés temporairement sur un autre lot de chantier, ce stockage temporaire est considéré comme étant effectué à l’extérieur du terrain d’origine.

La notion de « terrain d’origine » est toutefois différente dans un contexte d’infrastructures linéaires aux fins de la valorisation (réutilisation) des sols contaminés excavés selon les LDVSC et de leur traçabilité au sens du RCTSCE. Dans ce contexte uniquement, le réseau routier appartenant ou sous gestion du MTMD est considéré comme le même terrain d’origine.

Cette notion élargie de « terrain d’origine » n’est cependant pas applicable à la valorisation des MGR. Par exemple, si des MGR provenant d’un lot de chantier sont réutilisées ultérieurement sur un autre lot de chantier situé sur le même axe routier, il ne s’agit plus du terrain d’origine.